iliad

GROUP

Poznań, 2022.06.30

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o. ul. Roosevelta 18,

60-829 Poznań

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3002

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających poie elektromagnetyczne:

62-300 Września, Słupska 25, gm. Września, pow. wrzesiński

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- formularz aktualizacyjny instalacji;

- odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Pod pi

. dz

\ O »OWIAT<jfflVE

\yF WRZEŚNI

"1

o k -OT- 2022

Z poważaniem

0 A

H.5

P4 Sp. z o.o. w. Wynalazek 1,02-6/7Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajewęgo kejestru Sądowego Sądsejonowy dla ni sl. Warszawy KRS 0000217207 RLG0N Cl 5808609 NIP 951-21-20 077 Kapitał zakładowy 48.856.500,00 PLN

0 5 -07" 20;

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

- Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

- Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

62-300 Września, ul. Chopina 10

- Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

WRZ3002 (zgłoszenie nr 10)

- Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000). pow. wrzesiński4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Września 5.4.30.58.30.05.3 (TERYT: 3030053) (KTS: 10023015830053)

- Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

- Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji 62-300 Września, Słupska 25, gm. Września, pow. wrzesiński

- Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W. emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

- Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

- Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

- Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_HV: 12692W Antena Sektorowa 12_GHLNT: 15572W Antena Sektorowa 21_HV: 12692W Antena Sektorowa 22_GHLNT: 15572W Antena Sektorowa 31_HV: 12692W Antena Sektorowa 32_GHLNT: 15572W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W Radiolinia RL3: 1778W Radiolinia RL4: 1778W Radiolinia RL5: 5248W Radiolinia RL6: 1778W

- Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

- Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak te obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.	 _

- Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1.

Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_HV: (17,'33'52.7"E,52o18'58.0"N) Antena Sektorowa 12^GHLNT: (17°33'52.7"E,52°18‘58.0"N) Antena Sektorowa 21_HV: (17°33'52.7"E,52°18'58.0"N) Antena Sektorowa 22 GHLNT: (17°33'52.7"Ef52°18,58.0"N) Antena Sektorowa 31_HV: (17°33'52.7"E,52°18'58.0"N) Antena Sektorowa 32_GHLNT: (17°33'52.7"E, 52r18'58.0"N) Radiolinia RL1: (17°33'52.7"E,52°18‘58.0"N)

Radiolinia RL2: (17°33'52.7"E,52°18'58.0"N)

Radiolinia RL3: (17r,33'52.7"E,52',18,58.0"N)

Radiolinia RL4: (17°33'52.7"E,52°18,58.0"N)

Radiolinia RL5: (17°33'52.7"E,52°18'58.0"N)

Radiolinia RL6: (17°33'52.7"E,52’'18'58.0''N)

| LP 2. | Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz, 18GHz,80GHz |  |
| --- | --- | --- |
| LP 3. | Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_HV: 23,50m Antena Sektorowa 12_GHLNT: 23,50m Antena Sektorowa 21_HV: 23,50m Antena Sektorowa 22_GHLNT: 23,50m Antena Sektorowa 31_HV: 23,50m Antena Sektorowa 32_GHLNT: 23,50m Radiolinia RL1: 22,50m Radiolinia RL2: 23,10m Radiolinia RL3: 25,10m Radiolinia RL4: 22,80m Radiolinia RL5: 22,80m Radiolinia RL6: 23,50m |  |
| LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_HV: 12692W Antena Sektorowa 12_GHLNT: 15572W Antena Sektorowa 21_HV: 12692W Antena Sektorowa 22_GHLNT: 15572W Antena Sektorowa 31_HV: 12692W Antena Sektorowa 32_GHLNT: 15572W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W Radiolinia RL3: 1778W Radiolinia RL4: 1778W Radiolinia RL5: 5248W Radiolinia RL6: 1778W |  |
| LP 5. | Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_HV: azymut 0°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 12_GHLNT: azymut 0°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_HV: azymut 120°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 22 GHLNT: azymut 120°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 31_HV: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 32GHLNT: azymut 240°, pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 13° Radiolinia RL2: azymut 34° Radiolinia RL3: azymut 78° Radiolinia RL4: azymut 239° Radiolinia RL5: azymut 293° Radiolinia RL6: azymut 337° |  |
| LP6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.) |  |
| LP7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik. |  |
| 13. Miejscowość, data: Poznań, 2022-06-30 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: podpis: |  |  |
| II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie |  |  |
| Data zarejestrowania zgłoszenia |  | Numer zgłoszenia |

PC A

Polskie Centrom Akredytacji

Te!.790 200 181 Tel. 790 004 761

e-mail:ekoconnectlab(5>gmail.com

EKO-Connect Sp. z o.o.

EKO-CONNECT 60-591 POZNAŃ, ul. MIODOWA 14A

LABORATORIUM BADAWCZE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Tel. 790 004 761

AB 1810

SPRAWOZDANIE NR OS/07/22

Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

| Miejsce wykonania badania: |  | WRZ3002 |
| --- | --- | --- |
| (dane uzyskane od zleceniodawcy) |  | ul. Słupska 25, 62-300 Września |
| Współrzędne geograficzne: |  | 52°18'58.001'N, 17°33,52.60ME |
| Data wykonania pomiarów: |  | 24.06.2022 |
| Data wydania sprawozdania: |  | 30.06.2022 |
| Zleceniodawca: |  | P4 sp. z o.o. ul. Wynalazek 1 02-667 Warszawa |

- INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

  - Zleceniodawca: P4 sp. z o.o. ul. Wynalazek 1,02-667 Warszawa

  - Charakterystyka obiektu:

- Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na dachu budynku

- Numer obiektu: WRZB002

- Adres obiektu: ul. Słupska 25, 62-300 Września

- Współrzędne geograficzne: 52°18'58.00"N, 17°33'52.60"E

- CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM (dane pozyskane od Klienta)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

| Lp. | Antena Producent / Typ | Azymut [°] | Wysokość zawieszenia [m] n.p.t. | Pasmo [Mhz] | Zakres tiit min-max [“] | EIRP dla anteny [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Huawei ATR451606 | 0 | 23,5 | 900 | 0-10 | 15572 |
|  |  |  |  | 1800 | 0-10 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 0-10 |  |
| 2 | Huawei ATR451607 | 0 | 23,5 | 800 | 0-10 | 12692 |
|  |  |  |  | 2600 | 0-10 |  |
| 3 | Huawei ATR451606 | 120 | 23,5 | 900 | 0-10 | 15572 |
|  |  |  |  | 1800 | 0-10 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 0-10 |  |
| 4 | Huawei ATR451607 | 120 | 23,5 | 800 | 0-10 | 12692 |
|  |  |  |  | 2600 | 0-10 |  |
| 5 | Huawei ATR451606 | 240 | 23,5 | 900 | 0 - 10 | 15572 |
|  |  |  |  | 1800 | 0- 10 |  |
|  |  |  |  | 2100 | o I-1 o |  |
| 6 | Huawei ATR451607 | 240 | 23,5 | 800 | 0-10 | 12692 |
|  |  |  |  | 2600 | 0-10 |  |

| Tabela 2. Parametry radiolinii Lp. |  |  | Antena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość pracy [GHz] | Moc wyjściowa [dBm] | Typ/Producent | Średnica anteny | Azymut | Wysokość zainstalowania [m] |
| 1 | 80 | 19 | VHLPl-80 | 0,3 | 13 | 22,5 |
| 2 | 80 | 19 | VHLPl-80 | 0,3 | 34 | 23,1 |
| 3 | 80 | 19 | VHLPl-80 | 0,3 | 78 | 25,1 |
| 4 | 80 | 19 | VHLPl-80 | 0,3 | 239 | 22,8 |
| 5 | 18 | 28,5 | VHLPX2-18 | 0,6 | 293 | 22,8 |
| 6 | 80 | 19 | VHLPl-80 | 0,3 | 337 | 23,5 |

Inne źródła PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie występują inne źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola.

- OPIS POMIARÓW

Cel badań: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów poi elektromagnetycznych, w otoczeniu instalacji wytwarzających takie pola.

  - Data pomiarów: 24.06.2022

  - Nazwiska osób wykonujących pomiary:

  - Osoba towarzysząca: brak

  - Aparatura pomiarowa:

| Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego Nazwa | Typ/model | Numer fabryczny/SN | Świadectwo wzorcowania | Zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego | NBM-520 | D-2228 | LWiMP/W/088/22 z dnia 19.05.2022 (Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej) | Pomiary pola elektromagnetycznego |
| Sonda pomiarowa pola elektrycznego | EF-9091 | A-0139 |  | Pomiary pola elektromagnetycznego |
| Termohigrometr | ETI 600 224600 | D22060186 | LTWP/326/2022 z dnia 10.05.2022 (LPTW) | Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza |
| Dalmierz laserowy | TLM99 | 90562620521214 | 1688/AM/21 z dnia 12.05.2021 (Laboratorium pomiarowe MUTECH) | Pomiar odległości |

  - Wyznaczenie niepewności pomiarów:

Ocenę niepewności przyjmuje się zgodnie z procedurą stosowana w laboratorium Wyznaczona niepewność pomiaru dla zestawu pomiarowego z pkt.3.5 w dniu pomiaru wynosi 21,46%.

  - Kryteria przedstawiania stwierdzeń zgodności

Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodności.

W przypadku badań poziomów pola elektromagnetycznego w środowisku stwierdzenie zgodności dotyczy rozstrzygnięcia, czy zmierzona wartość opisująca pole elektromagnetyczne przekracza wartość dopuszczalną dla zakresu częstotliwości, w którym pracują źródła podaną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

  - Metodyka wykonania pomiarów:

Zastosowano metodę znormalizowaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz.

1121)

  - Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 zpóźn.zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów

EKO-Connect Sp. z o.o. 60-591 POZNAŃ, ul. MIODOWA 14A	Sprawozdanie nr OS/07/22 Wydanie 1

pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448}.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121}

  - Opis pomiarów

Stacja bazowa WRZ3002 usytuowana jest na dachu budynku zlokalizowanego pod adresem ul. Stupska 25, 62-300 Września. Anteny i moduły RRU zamontowane są na antenowych konstrukcjach wsporczych a urządzenia są w szafie APM zainstalowanej na dachu budynku. W otoczeniu stacji znajdują się budynki mieszkalne oraz usługowe. Analiza parametrów technicznych wykazała, że urządzenia nadawcze stacji pracują w paśmie częstotliwości zgodnie z tabelą 1 oraz tabelą 2. Moc wyjściowa nadajników doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fiderów.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdłuż kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania pola elektromagnetycznego na azymucie anten sektorowych do odległości 235 m od obiektu, w godzinach od 10:20 do 11:20, podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano dla średniego pochylenia wiązki liczonego jako średnia arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wartości stosowanego lub planowanego kąta pochylenia

Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią ziemi lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik pomiaru maksymalny poziom natężenie pól elektromagnetycznego.

Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania terenu otaczającego stację bazową.

  - Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

| ' Miejsce | Temperatura | Wilgotność | Opady |
| --- | --- | --- | --- |
| pomiaru | (start pomiarów/koniec) | (start pomiarów/koniec) | atmosferyczne |
|  | [“Cl | [%] |  |
| Dach | 28,2/27,6 | 30,8/29,5 | nie wystąpiły |

  - Sposób identyfikacji widma częstotliwości:

Parametry stacji bazowej uzyskane od właściciela instalacji stacji bazowej.

- WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów ważne są jedynie dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartości chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powiększona o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

| —Ejirannetr fizyczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres częstotT '—— pola elektromagnetycznego" | elektryczna | magnetyczna |
| od 400 MHz do 2000 | 1,375 xf0-5 | 0,0375 x f0*5 A/m |
| MHz | V/m |  |
| Od 2 GHz do 300 GHz | 61 V/m | 0,16 A/m |

Do wyznaczania wartości wskaźnikowych WMe i WMH przyjęto najniższe wartości dopuszczalne poziomów pólelekromagnetycznych w/w zakresów częstotliwości.

Tabela 4. Wyniki pomiarów

| Nr pionu | Opis miejsca pomiaru | Współrzędne geograficzne |  | BP [V/m] | U [V/m] | EP+ U [V/mJ | H [A/mJ | WME | wmh | Przekroczenie wartości dopuszczalnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [°1 N | HE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przy kościele - wiązka główna az 240sl | 52,31602059 | 17,56430718 | 0,82 | 0,18 | 1,00 | 0,003 | 0.04 | 0,036 | nie przekracza |
| 2 | Na ulicy - wiązka główna az 240st | 52,31606409 | 17.56361584 | 1.04 | 0,22 | 1,26 | 0.003 | 0,05 | 0.D45 | nie przekracza |
| 3 | Na chodniku - wiazka główna az 240st | 52,31508746 | 17,56180317 | 0.80 | 0.17 | 0,97 | D.O03 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |
| 4 | Na chodniku - wiązka główna az 240st | 52,31492822 | 17,56122516 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |
| 5 | Na chodniku - pomocniczy pion pomiarowy | 52,31524711 | 17,56361886 | 0,82 | 0,18 | 1,00 | 0,003 | 0,04 | 0,036 | nie przekracza |
| 6 | Na chodniku - wiązka główna az 120sl | 52,31561910 | 17,56613469 | 0,92 | 0,20 | 1,12 | 0,003 | 0,04 | 0,019 | nie przekracza |
| 7 | Wjazd na posesję - wiązka główna az 120st | 52,31503123 | 17,56745995 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,016 | nie przekracza |
| 8 | Wjazd na posesję - wiązka główna az 120st | 52,31494021 | 17,56776203 | 0,80 | 0,17 | D,97 | 0,003 | 0,03 | 0.016 | nie przekracza |
| 9 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52,31634288 | 17,56608649 | 0.87 | 0,19 | 1,06 | 0,003 | 0,04 | 0,016 | nie przekracza |
| 10 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52,31624225 | 17,56548710 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,016 | nie przekracza |
| 11 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52,31627360 | 17,56477313 | 0,82 | 0,18 | 1,00 | 0,003 | 0,04 | 0,017 | nie przekracza |
| 12 | Na chodniku - wiązka główna az 120st | 52,31652413 | 17,56461765 | 1,29 | 0,28 | 1,57 | 0.004 | 0.06 | 0,056 | nie przekracza |
| 13 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52,31670233 | 17,56437600 | 1,07 | 0,23 | 1,30 | 0.003 | 0,05 | 0,047 | nie przekracza |
| 14 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52.31688586 | 17,56405346 | 0,95 | 0,20 | 1,15 | 0,003 | 0,04 | 0,041 | nie przekracza |
| 15 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52.31704536 | 17,56376211 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |
| 16 | Na chodniku - wiązka główna az Ost | 52,31831929 | 17,56464531 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |
| 17 | Na chodniku - wiązka główna az Ost | 52,31849975 | 17,56459921 | 0,84 | 0,18 | 1,02 | 0,003 | 0,04 | 0,037 | nie przekracza |
| 18 | Budynek usługowy ostatnia kondygnacja | 52,31867502 | 17,56474623 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |
| 19 | Na chodniku pod linią energetyczną | 52,31620634 | 17,56429947 | 1,52 | 0,33 | 1,85 | 0,005 | 0,07 | 0,066 | nie przekracza |
| 20 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52,31649773 | 17,56372833 | 0,82 | 0,18 | 1,00 | 0,003 | 0.04 | 0,036 | nie przekracza |
| 21 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52,31629782 | 17,56394014 | 1,77 | 0,38 | 2.15 | 0,006 | 0,08 | 0,077 | nie przekracza |
| 22 | Na chodniku - wiązka główna az Ost | 52,31802786 | 17,56474928 | 0,99 | 0,58 | 1,57 | 0,004 | 0,06 | 0,056 | nie przekracza |
| 23 | Na chodniku - wiązka główna az Ost | 52,3182017 | 17,56430492 | 0,99 | 0,58 | 1,57 | 0,004 | 0,06 | 0,056 | nie przekracza |
| 24 | Na chodniku - wiązka główna az Ost | 52,31777869 | 17.56489523 | 0,80 | 0,47 | 1,27 | 0,003 | 0,05 | 0,045 | nie przekracza |
| 25 | Na chodniku - pomocniczy pion pomiarowy | 52,31738232 | 17,56535931 | 0,80 | 0,47 | 1.27 | D.003 | 0,05 | 0,045 | nie przekracza |
| 26 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52,31707902 | 17,56568667 | 0,80 | 0,47 | 1,27 | 0,003 | 0,05 | 0,045 | nie przekracza |
| 27 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52,3162199 | 17,56505011 | 0,99 | 0,58 | 1,57 | 0.004 | 0,06 | 0.056 | nie przekracza |
| 23 | Na terenie posesji - wiązka główna az 240st | 52,31580959 | 17,56372947 | 0,88 | 0,52 | 1,40 | 0,004 | 0,05 | 0,050 | nie przekracza |
| 29 | Na terenie posesji - wiązka główna az 240st | 52,31562299 | 17,56322996 | 0,88 | 0,52 | 1,40 | 0,004 | 0,05 | 0,050 | nie przekracza |
| 30 | Na terenie posesji - wiązka główna az 240st | 52,31542422 | 17,56267652 | 0,80 | 0,47 | 1,27 | 0,003 | 0,05 | 0.045 | nre przekracza |
| 31 | Na chodniku - wiazka główna az 240st | 52,31514452 | 17,56220719 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |
| 32 | Na terenie kościoła ■ wiązka główna az 120st | 52,3160233 | 17,56467991 | 1,15 | 0,25 | 1,40 | 0,004 | 0,05 | 0,050 | nie przekracza |
| 33 | Na terenie kościoła - wiązka główna az 120st | 52,31581772 | 17,56481971 | 0,99 | 0,21 | 1,20 | 0,003 | 0.04 | 0,043 | nie przekracza |

| Nr pionu | Opis miejsca pomiaru | Współrzędne geograficzne |  | Er [V/m] | U [V/m] | EP+U [V/m] | H fA/m] | WME | WMH | Przekroczenie wartości dopuszczalnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n n | HE |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Na terenie kościoła - wiązka główna az 120st | 52,31565956 | 17,5650797 | 0,95 | 0,20 | 1,15 | 0,003 | 0,04 | 0,041 | nie przekracza |
| 35 | Na terenie posesji - wiązka główna az 120st | 52,31576299 | 17,565584 | 0,88 | 0,19 | 1,07 | 0,003 | 0,04 | 0,038 | nie przekracza |
| 36 | Na chodniku - wiązka główna az 120st | 52,31551777 | 17,56637115 | 0,95 | 0,20 | 1,15 | 0,003 | 0,04 | 0,041 | nie przekracza |
| 37 | Na chodniku - wiązka główna az 120st | 52,31544494 | 17.56648841 | 0,85 | 0,18 | 1,03 | 0,003 | 0,04 | 0,037 | nie przekracza |
| 38 | Na terenie posesji - wiązka główna az 120st | 52,31533595 | 17,56689721 | o.ao | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |
| 39 | Na chodniku - wiazka główna az 120st | 52,31492959 | 17,56801648 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |
| 40 | Na chodniku - wiązka anteny RL | 52,316447 | 17,56497902 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |
| 41 | Poziom gruntu - wiazka anteny RL | 52,31675324 | 17,56531591 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |
| 42 | Na chodniku - wiązka główna az Ost | 52,31669081 | 17,56460344 | 1,09 | 0,23 | 1,32 | 0,004 | 0,05 | 0,047 | nie pizekracza |
| 43 | Na chodniku - wiązka główna az Ost | 52,31692901 | 17,56460827 | 0,90 | 0,19 | 1,09 | 0,003 | 0,04 | 0,039 | nie przekracza |
| 44 | Na terenie posesji - wiązka główna az Ost | 52,31778397 | 17,56469133 | 0,80 | 0,17 | 0,97 | 0,003 | 0,03 | 0,035 | nie przekracza |

Objaśnienia:

Ep ■ ^poprawne ~^wskazane	^f(f)

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufności 95%) - U = kx Uc H - wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem współczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej niepewności pomiaru.

W Mi - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola.

WMh - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola.

* wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacj

i

r EKO-CONNECT

iiniHiMia uimut Ka

- WNIOSKI

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od operatora, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej WRZ3002 w miejscach dostępnych dla ludności, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z późn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza się pomiarów w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

- Sprawozdanie zawiera 9 stron.

- załącznikiinr 1 - mapa z rozmieszczeniem pionów pomiarowych wokół obiektu,

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium EKO-CONNECT Sp. z o.o. sprawozdanie nie może być powielane inaczej,jak tylko w całości.

Sprawozdanie sporządził:

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie autoryzował:

Poznań, dn.30.06.2022 r.