(q %>Zojiq

Poznań, dn. 2026-02-11

T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa

U1~ ŁuŁti

sdm

Pełnomocnik Pełnomocnictwo numer: 350/06/25 z dnia: 2025-06-30

dane do korespondencji:

Networks Sp. z o.o.

ul. ul. Marynarki Polskiej 195 80-557 Gdańsk tel,

STAROSTWO POWIATOWE WE wrzfśnt

U

■T JisśćzaL

=■: \UXi

Starosta Wrzesiński Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10 62-300 Września

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A, z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informują o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44506 BIAŁĘŻYCE (71278N PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEI\l) zlokalizowanej w miejscowości BIAŁĘŻYCE 100. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację: Instalacja radiokomunikacyjna - 44506 (71278N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEI\l

9. Wielkość i rodzaj emisjiz):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Lp. | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| --- | --- |
| 1-121.* | <15 |
|  | <15 |
|  | <15 |
|  | <15 |

* Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) na antenę.

- Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

| \ LP- Lp. \ | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Współrzędne geograficzne | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Azymut [°] | Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°] |
|  | - | 1800/2100 | 8 | <15 | 0-360 | nd |
|  |  | 1800/2100 | 8 | <15 | 0-360 | nd |
| 1-121.* |  | 1800/2100 | 8 | <15 | 0-360 | nd |
|  | - | 1800/2100 | 10 | <15 | 0-360 | nd |

f) Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) na antenę.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

- Pełnomocnictwo

- Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

- Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Signed by / Podpisano przez:

Date I Data: 202602-1115:22

Otrzymują:

- a/a

- adresat

sidas/ezd/api/files/previews/NDI3NDE1YzltNWUxYyOOMD[2LTk2NDQtMjl1 MjBIYmY3Zml1

12.02.2026, 07:41

Niniejsza wizualizacja zostaia wygenerowana przez system SIDAS EZD na podstawia danych wiadomości (nie przez platformę e-Doręęzenia) Wizualizacja nie jest oryginalnym dokumentem, a powstała w celu ułatwienia zapoznania się z treścią wiadomości,

PPSA-E-11047459-cc69-48fb-8214-5d29b25c5f65

Data utworzenia: 2026-02-11 15:23:23 Data nadania: 2026-02-11 15:23:28 Data otrzymania: 2026-02-11 17:10:36

Nadawca:

NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AE:Pl-75331-40483-VAGTH-20

Adresat:

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

AE:PL-66089-89776-FASDA-24

71278-art.l52 POŚ KP

informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44506 B1AŁĘŻYCE

(71278N PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN) zlokalizowanej w miejscowości BIAŁĘŻYCE 100. Załączniki:

- 7127S_9421_2025_OS-sig.pdf

- 71278_aktualizacja_zgłoszenia-sig.pdf

- 71278oplata.pdf

- .pdf

sidas/ezd/api/files/previews/NDI3NDE1YzltNWUxYy00MDI2LTk2NDQtMjl1MjBIYmY3Zml1

PC A

Polskie Centrum Akredytacji

f\Jet\/\/orks «

Networks Sp. z o.o.

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3

00-728 Warszawa

e-mail: LaboratoriumOnetworks.Dl

F	AB	419

SPRAWOZDANIE 9420/2025/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. Numer i nazwa: 44717 (71878N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN2 Adres: BIAŁĘŻYCE 100, Powiat wrzesiński, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-02-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium me może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

Sprawozdanie: Ochrona środowiska	Obowiązuje	od	dnia	11-01-2024

wykonywania pomiarów.

- Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

- Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

- Przedstawiciel zleceniodawcy:

Networks Sp. z o.o.

- Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BIAŁĘŻYCE 100.

- Ceł zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44717 (71878N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN2 w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

- Pomiary zostały wykonane przez:

- Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

  - Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

  - Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest w budynku. Anteny zawieszono pod sufitami. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor wewnątrz fabryki. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemne] zgody laboratorium me może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

  - Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania |  |  | Kierunkowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rzeczywisty czas pracy fh/dobę] |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| Warunki pracy |  |  | Znamionowe |  |  |  |  |  |
| Rodzaj wytwarzanego pola |  |  | Stacjonarne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/producent anteny |  | liczba anten | Azymut [°] | kąt pochylenia [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP] [W] |
| 1 | 1800/2100 | 800 10681 Kathrein/ 800 10709 Kathrein/ 800 10749 Kathrein/ 800 10465 Kathrein |  | 18/14/15/43 | 0-360 | Nd. | 2,8-8,3 | <15* |

* Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) na anteną

Transmisja realizowana drogą kablową.

- Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

- Opis pomiarów

  - Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

  - Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

| Data [rrrr-mm- dd] | Godzina [hh:mm- hh:mm] | Warunki środowiskowe 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura [DC] |  | Wilgotność względna [%] |  |
| 2026-02-04 | 09:00-12:00 | Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach |
|  |  | 18.0 | 18.0 | 50.0 | 50.0 |

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego,

  - Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k =	2

nienrzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium me może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Laboratorium Badań Środowiskowych	9420/2025/OS

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-723 Warszawa

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Model | Numer fabryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MW-02 | Wavecontrol | Miernik pól elektromagnetycznych SMP2 | 22SN1955 | SW-03 | Wavecontroi | Sonda WPF60 | 22WP230195 |

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01, Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/245/24 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

| Oznaczenie: | TH-20 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

| Oznaczenie | Producent | Typ | Numer seryjny | Nr świadectwa wzorcowania | Data świadectwa wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-17 | Lei ca | Dalmierz Leica Disto D510 | 1096585340 | L4- L41.4180.205.2021.4102.1 | 16 grudnia 2021 |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

| Odbiornik GNSS wbudowany w miernik | Producent | Model |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów | UBIox |  | MAX-M8Q |  |

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

- Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

| Nr płonu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego | Wysokość pomiaru [m] | Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [IZ/m]1'5 | Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru4 E [V/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe3 | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pod anteną wewnętrzną 11 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 2 | Pod anteną wewnętrzną J2 w budynku H7 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 0.13 |  |
| 3 | Pod anteną wewnętrzną J3 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 4 | Pod anteną wewnętrzną 14 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 5 | Pod anteną wewnętrzną J5 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 6 | Pod anteną wewnętrzną J6 w budynku H7 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 0.08 |  |
| 7 | Pod anteną wewnętrzną 17 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| E | Pod anteną wewnętrzną J8 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 9 | Pod anteną wewnętrzną J9 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 10 | Pod anteną wewnętrzną J10 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Pod anteną wewnętrzną HI w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 12 | Pod anteną wewnętrzną H2 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 13 | Pod anteną wewnętrzną H3 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | L.3 | 0.05 | ' |
| 14 | Pod anteną wewnętrzną H4 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 15 | Pod anteną wewnętrzną H6 w budynku H3 | D.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 16 | Pod anteną wewnętrzną H5 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 17 | Pod anteną wewnętrzną H7 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 18 | Pod anteną wewnętrzną H8 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | ' |
| 19 | Pod anteną wewnętrzną H9 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 20 | Pod anteną wewnętrzną H10 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 21 | Pod anteną wewnętrzną Hll w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 22 | Pod anteną wewnętrzną H12 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 23 | Pod anteną wewnętrzną H13 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 24 | Pod anteną wewnętrzną H14 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 25 | Pod anteną wewnętrzną H15 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 26 | Pod anteną wewnętrzną H16 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 27 | Pod anteną wewnętrzną H17 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 28 | Pod anteną wewnętrzną H18 w budynku H3 | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 29 | Pod anteną wewnętrzną H19 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 30 | Pod anteną wewnętrzną H20 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 |  |
| 31 | Pod anteną wewnętrzną H21 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 32 | Pod anteną wewnętrzną H22 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 33 | Pod anteną wewnętrzną H23 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 34 | Pod anteną wewnętrzną G1 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 |  |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niz w catości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 35 | Pod anteną wewnętrzną G2 w budynku H3 | 0.3-2,0 | <1.0* | 1,3 | 0.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pod anteną wewnętrzną G3 w budynku H3 | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 37 | Pod anteną wewnętrzną G4 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 38 | Pod anteną wewnętrzną G5 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 39 | Pod anteną wewnętrzną G6 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 40 | Pod anteną wewnętrzną G7 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 41 | Pod anteną wewnętrzną G8 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 42 | Pod anteną wewnętrzną G9 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 43 | Pod anteną wewnętrzną G10 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 44 | Pod anteną wewnętrzną Gil w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 45 | Pod anteną wewnętrzną G12 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 46 | Pod anteną wewnętrzną G13 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 47 | Pod anteną wewnętrzną G14 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 48 | Pod anteną wewnętrzną GIS w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 49 | Pod anteną wewnętrzną G16 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 50 | Pod anteną wewnętrzną G17 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | O.OS |  |
| 51 | Pod anteną wewnętrzną G18 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 52 | Pod anteną wewnętrzną G19 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 53 | Pod anteną wewnętrzną G20 w budynku H3 | 0,3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 54 | Pod anteną wewnętrzną G21 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 55 | Pod anteną wewnętrzną G23 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 |  |
| 56 | Pod anteną wewnętrzną G22 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 57 | Pod anteną wewnętrzną H24 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 58 | Pod anteną wewnętrzną H25 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | O.OS |  |
| 59 | Pod anteną wewnętrzną H26 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium rue może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 60 | Pod anteną wewnętrzną H27 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Pod anteną wewnętrzną H28 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 62 | Pod anteną wewnętrzną H29 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 63 | Pod anteną wewnętrzną H30 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 64 | Pod anteną wewnętrzną H3l w budynku H3 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 65 | Pod anteną wewnętrzną H32 w budynku H3 | 0.3-2,0 | <1,0* | 1.3 | U.05 |  |
| 66 | Pod anteną wewnętrzną LI w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 67 | Pod anteną wewnętrzną L2 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 68 | Pod anteną wewnętrzną L3 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | L.3 | 0.05 |  |
| 69 | Pod anteną wewnętrzną L4 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 70 | Pod anteną wewnętrzną L5 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 71 | Pod anteną wewnętrzną L6 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 72 | Pod anteną wewnętrzną L7 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 73 | Pod anteną wewnętrzną L8 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 |  |
| 74 | Pod anteną wewnętrzną L9 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 75 | Pod anteną wewnętrzną L10 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | " |
| 76 | Pod anteną wewnętrzną LII w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 77 | Pod anteną wewnętrzną L12 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 78 | Pod anteną wewnętrzną L13 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 79 | Pod anteną wewnętrzną Ml w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 80 | Pod anteną wewnętrzną M2 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 81 | Pod anteną wewnętrzną M3 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 82 | Pod anteną wewnętrzną M4 w budynku H9 | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 83 | Pod anteną wewnętrzną M5 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 84 | Pod anteną wewnętrzną M6 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |

Laboratorium Badan Środowiskowych	0470/ono1;/n<;

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium me może być powielane inaczej niz w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą sią wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 85 | Pod anteną wewnętrzną M7 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1,3 | 0.05 | ' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Pod anteną wewnętrzną M8 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 87 | Pod anteną wewnętrzną M9 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 88 | Pod anteną wewnętrzną M10 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 89 | Pod anteną wewnętrzną Mil w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 90 | Pod anteną wewnętrzną M12 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

| Mr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktuj pomiarowego | Wysokość pomiaru Im] | Wartość natężenia pola magnetycznego H fA/m]1 | Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru"1 H [A/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektro mag netycznych WMh3 | Współrzędne geograficzne pionu (punktuj pomiarowego3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Pod anteną wewnętrzną J1 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 2 | Pod anteną wewnętrzną J2 w budynku H7 | 2.0 | 0.007 | 0.009 | 0.13 |  |
| 3 | Pod anteną wewnętrzną J3 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 4 | Pod anteną wewnętrzną 34 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 5 | Pod anteną wewnętrzną J5 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 6 | Pod anteną wewnętrzną J6 w budynku H7 | 2.0 | 0.005 | 0.006 | 0.08 |  |
| 7 | Pod anteną wewnętrzną J7 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 8 | Pod anteną wewnętrzną J8 w budynku H7 | 0.3-2,0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 9 | Pod anteną wewnętrzną 19 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 10 | Pod anteną wewnętrzną J10 w budynku H7 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| U | Pod anteną wewnętrzną HI w budynku H3 | 0,3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 12 | Pod anteną wewnętrzną H2 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 13 | Pod anteną wewnętrzną H3 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 14 | Pod anteną wewnętrzną H4 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 15 | Pod anteną wewnętrzną H6 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0,003 | 0.05 |  |

Laboratorium Badań Środowiskowych	9420/2025/OS

liJ. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 16 | Pod anteną wewnętrzną H5 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | “ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Pod anteną wewnętrzną H7 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 18 | Pod anteną wewnętrzną H8 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | O.OS |  |
| 19 | Pod anteną wewnętrzną H9 w budynku M3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | ' |
| 20 | Pod anteną wewnętrzną H10 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 21 | Pod anteną wewnętrzną Hll w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 22 | Pod anteną wewnętrzną H12 w budynku H3 | 0,3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 23 | Pod anteną wewnętrzną H13 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 24 | Pod anteną wewnętrzną H14 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 25 | Pod anteną wewnętrzną H15 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 26 | Pod anteną wewnętrzną H16 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 27 | Pod anteną wewnętrzną H17 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 28 | Pod anteną wewnętrzną H18 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 29 | Pod anteną wewnętrzną H19 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 30 | Pod anteną wewnętrzną H20 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 31 | Pod anteną wewnętrzną H21 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 32 | Pod anteną wewnętrzną H22 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | ‘ |
| 33 | Pod anteną wewnętrzną H23 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 34 | Pod anteną wewnętrzną G1 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | O.OS |  |
| 35 | Pod anteną wewnętrzną G2 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 36 | Pod anteną wewnętrzną G3 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 37 | Pod anteną wewnętrzną G4 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0,05 |  |
| 38 | Pod anteną wewnętrzną G5 w budynku H3 | D.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 39 | Pod anteną wewnętrzną G6 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 40 | Pod anteną wewnętrzną G7 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 41 | Pod anteną wewnętrzną G8 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Pod anteną wewnętrzną G9 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 43 | Pod anteną wewnętrzną G10 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 44 | Pod anteną wewnętrzną Gil w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 45 | Pod anteną wewnętrzną G12 w budynku H3 | □.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 46 | Pod anteną wewnętrzną G13 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0,05 |  |
| 47 | Pod anteną wewnętrzną G14 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 48 | Pod anteną wewnętrzną G15 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 49 | Pod anteną wewnętrzną G16 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 50 | Pod anteną wewnętrzną G17 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 51 | Pod anteną wewnętrzną G18 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 52 | Pod anteną wewnętrzną G19 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 53 | Pod anteną wewnętrzną G20 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | O.OS |  |
| 54 | Pod anteną wewnętrzną G21 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | O.OS |  |
| 55 | Pod anteną wewnętrzną G23 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 56 | Pod anteną wewnętrzną G22 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 57 | Pod anteną wewnętrzną H24 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 58 | Pod anteną wewnętrzną H25 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | U.05 |  |
| 59 | Pod anteną wewnętrzną H25 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 60 | Pod anteną wewnętrzną H27 w budynku H3 | D.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 61 | Pod anteną wewnętrzną H28 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 62 | Pod anteną wewnętrzną H29 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 63 | Pod anteną wewnętrzną H30 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 64 | Pod anteną wewnętrzną H31 w budynku H3 | 0.3-2.□ | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 65 | Pod anteną wewnętrzną H32 w budynku H3 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium me może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 66 | Pod anteną wewnętrzną LI w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0,05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Pod anteną wewnętrzną l_2 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 68 | Pod anteną wewnętrzną L3 w budynku HB | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 69 | Pod anteną wewnętrzną L4 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | U.05 |  |
| 70 | Pod anteną wewnętrzną L5 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 71 | Pod anteną wewnętrzną L6 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 72 | Pod anteną wewnętrzną 17 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 73 | Pod anteną wewnętrzną L8 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 74 | Pod anteną wewnętrzną L9 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 75 | Pod anteną wewnętrzną L10 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 76 | Pod anteną wewnętrzną LII w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 77 | Pod anteną wewnętrzną L12 w budynku H8 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 78 | Pod anteną wewnętrzną L13 w budynku H8 | 0.3-2.□ | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 79 | Pod anteną wewnętrzną Ml w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 80 | Pod anteną wewnętrzną M2 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 81 | Pod anteną wewnętrzną M3 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 82 | Pod anteną wewnętrzną M4 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 83 | Pod anteną wewnętrzną M5 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 84 | Pod anteną wewnętrzną M6 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 85 | Pod anteną wewnętrzną M7 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0,05 |  |
| 86 | Pod anteną wewnętrzną M8 w budynku H9 | 0.3-2,0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 87 | Pod anteną wewnętrzną M9 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 88 | Pod anteną wewnętrzną M10 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 89 | Pod anteną wewnętrzną Mil w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 90 | Pad anteną wewnętrzną M12 w budynku H9 | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

Laboratorium Badań Środowiskowych	9420/2025/OS

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa	      .

- wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego l są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

- współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

- do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WMEi WMh przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.	_

- do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

- maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzone] wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 30.6% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2-8 do niniejszego sprawozdania.

- Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt, 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44717 (71878N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN2, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

- Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (I. j. Dz. U. z 2025 r„ poz. 647 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

- Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

- Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2-8. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 9. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

- Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :	Sprawozdanie	autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

Sprawozdanie

9420/2025/OŚ

Laboratorium Badań Środowiskowycn

u!. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Gut owo

Psary Małe

Przyborki

m

Hadi

©

©

ki

Chociczka

*owacklfly<}

Września

f:

■s-k

- Dębina

'C03' ..

m w

Białężyce Czachrowo

Chocicza

Wielka

44>

Bierzgiinek

7

Mała

Ml

c

44717

Nadar

O

1

Obfaczkowo

f

O

Kaczanowo

uwtce

CH

©

Chwahbcgcwo

N

O sowo

lii

*1	4

Nowa Wieś Królewska

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44717 (71878N!) PPO_WRZESNIA„VQLKSWAGEN2

Lokalizacja instalacji

Załącznik nr 1

| Załącznik nr 2 | instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44717 (71878N!) PPO„WRZESNIA_VOLKSWAGEN2 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - Hala H7 |
| --- | --- |
|  | Legenda: @ @ Pion pomiarowy Antena |

f&yuri IWJrJlt • jpłiHKU

Fragment hnh lakierni - POZIOM +3.0 m r.pi

| Załącznik nr 3 | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A, 44717 (71878N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN2 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - Hala H3 |
| --- | --- |
|  | Legenda: 0 @ Pion pomiarowy Anlena |

| Załącznik nr 4 |  |  | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44717 (71878N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN2 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - Biura |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Legenda: | Pion pomiarowy | • Antena |

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

| Załącznik nr 5 | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44717 (71S78N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN2 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - Hala H8 |
| --- | --- |
|  | Legenda: @ 0 Pion pomiarowy Antena |

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Józefa Plusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

h

:"P'

-

J

>L:::

V

/ i:> ;

| Załącznik nr 6 | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44717 (71878N!) PPO_WRZESNIA^VOLKSWAGEN2 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - Hala H8 - Buro EG |
| --- | --- |
|  | Legenda: Q @ Pion pomiarowy Antena |

| Załącznik nr 7 | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44717 (71878N!) PPO WRZEŚNIA VOLKSWAGEN2 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniulhstalacji - Hala H8 - Buro E2 |
| --- | --- |
|  | Legenda: @ 0 Pion pomiarowy Antena |

| Załącznik nr 8 | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44717 (71878N!) PPO WRZEŚNIA VOLKSWAGEN2 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji - Hala H9 BUS |
| --- | --- |
|  | Legenda: @ @ Pion pomiarowy Antena |

Sprawozdanie

9420/2025/OŚ

Załącznik nr 9

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A, 44717 (71878N!) PPO„WRZESNIA„VOLKSWAGEN2 Dokumentacja fotograficzna

STAROSTA WRZESIŃSKI

ul. Chopina 10, 62-300 Września

Września, zgodnie z datą w podpisie

WB.6221.7.2026

WEZWANIE

Na podstawie art. 64 ust 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) w związku z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) Starosta Wrzesiński wzywa podmiot T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa do uzupełnienia informacji o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44506 Białężyce (71278N PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN), złożonej w tut. organie w dniu 11.02.2026 r., w następującym zakresie:

1) Przedłożenie sprawozdania z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla potrzeb ochrony środowiska. Do wniosku załączono sprawozdanie dotyczące instalacji 44717 (71878N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN2.

Uzupełnienia w powyższym zakresie należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braku wniosku w terminie zakreślonym przez organ administracji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Otrzymują:

- T-Mobile Polska S.A., ul, Marynarska 12,02-674 Warszawa- pełnomocnik   (e-doręczenie),

- a/a

Poznań, dn. 2026-03-02

T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa

starostwo POWIATOWE I WE WRZEŚNI f\

Pełnomocnik:   Pełnomocnictwo numer: 350/06/25 z dnia: 2025-06-30

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. ul. Marynarki Polskiej 195 80-557 Gdańsk tel.

Starosta Wrzesiński Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10 62-300 Września

Dotyczy: instalacji radiokomunikacyjnej 44506 BIAŁĘŻYCE

(71278N PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN) zlokalizowanej w miejscowości BIAŁĘŻYCE 100.

W odpowiedzi na wezwanie urzędu z dnia 27.02.2026 ( Sygnatura WB.6221.7.2026), przesyłam sprawozdanie z pomiarów pó! elektromagnetycznych wykonanych dla potrzeb ochrony środowiska.

NetWorks ^

Networks Sp, z o.o.

Laboratorium Badań Środowiskowych ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3 00-728 Warszawa e-mait: Laboratorium®networks.pi

AB 419

SPRAWOZDANIE 9421/2025/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A Numer i nazwa: 44506 (71278N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN Adres: BIAŁĘŻYCE 100,Powiat wrzesiński, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-02-04

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w cafości,

Wynik przeostawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

Formularz F-13 Wydanie 28 Strona/Stron: 1/15

wykonywania pomiarów.

- Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

- Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

- Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

- Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BIAŁĘŻYCE 100.

- Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44506 (71278N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

- Pomiary zostały wykonane przez:

- Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

  - Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

  - Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest w budynku. Anteny zawieszono pod sufitem. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor wewnątrz fabryki.

Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium me może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

  - Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania |  |  | Kierunkowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rzeczywisty czas pracy fh/dobel |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| Warunki pracy |  |  | Znamionowe |  |  |  |  |  |
| Rod | taj wytwarzanego pola |  | Stacjonarne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/producent anteny |  | liczba anten | Azymut [°] | kąt pochylenia [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| 1 | 1800/2100 | Kathrein 80010465 |  | 121 | 0-360 | - | 8 | <15* |
| 2 | 1800/2100 | Kathrein 80010681 |  |  | 0-360 | - | 8 | <15* |
| 3 | 1800/2100 | Kathrein 80010761 |  |  | 0-360 | - | 8 | <15* |
| 4 | 1800/2100 | Kathrein 80010709 |  |  | 0-360 | - | 10 | <15* |

Transmisja realizowana drogą kablową

- Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

- Opis pomiarów

  - Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

  - Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki

| Data [rrrr-mm- dd] | Godzina [hh:mm- hh:mm] | Warunki środowiskowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura [°C] |  | Wilgotność względna [%] |  |
| 2025-02-04 | 12:05-14:45 | Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach |
|  |  | 18.0 | 18.0 | 50.0 | 50.0 |

elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.	'

  - Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k =	2

nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości,

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

  - Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowe] elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Modei | Numer fabryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MW-02 | Wavecontrol | Miernik pól elektromagnetycznych SMP2 | 22SN1955 | SW-03 | Wavecontrol | Sonda WPF60 | 22WP230195 |

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają oKresowemu sprawdzeniu zyuuine z piuucuuią	r ^	^

Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 5 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/245/24 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data ważności świadectwa wzorcowania: 5 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

| Oznaczenie: | TH-20 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03). |  |  |  |  |  |

Dalmierz:

Data świadectwa wzorcowania

Numer seryjny

Typ

Producent

Oznaczenie

Dalmierz Leica Disto D510

16 grudnia 2021

1096585340

Leica

D-17

Nr świadectwa   wzorcowania

L4-

L41.4180.205.2021.4102.1

Data ważności ś Odbiornik GNSS:

| Producent | Model |
| --- | --- |
| UBIox | MAX-M8Q |

świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia poia elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

- Wyniki pomiarów

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego | Wysokość pomiaru [m] | Zmierzona wartość natężenia poia elektrycznego E [y/m]1-5 | Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru4 £ [V/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe3 | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pod anteną Al w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 2 | Pod anteną A2 w budnyku H4 - Finish | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 3 | Pod anteną A3 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 | - |
| 4 | Pod anteną A4 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 5 | Pod anteną A5 w budynku FI4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 6 | Pod anteną A6 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | * |
| 7 | Pod anteną A7 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 8 | Pod anteną A8 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 9 | Pod anteną A9 w budynku H4 - Finish | 2.0 | 2,8 | 3.7 | 0.13 | - |
| 10 | Pod anteną A10 w budynku H4 - Finish | 2.0 | 2.9 | 3,8 | 0.14 | - |
| 11 | Pod anteną Ali w budynku Fi4 - Finish | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 0.15 |  |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 12 | Pod anteną A12 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Pod anteną A13 w budynku H4 - Finish | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 14 | Pod anteną A14 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 15 | Pod anteną A15 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 16 | Pod anteną A16 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 17 | Pod anteną A17 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <1.0* | 1,3 | 0.05 | - |
| 18 | Pod anteną BI w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 19 | Pod anteną B2 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 20 | Pod anteną B3 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 21 | Pod anteną B4 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 22 | Pod anteną B5 w budynku H4 - Montaż | 0,3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 23 | Pod anteną 86 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 24 | Pod anteną B7 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 25 | Pod anteną B8 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 26 | Pod anteną B9 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 27 | Pod anteną B10 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 28 | Pod anteną Bil w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 29 | Pod anteną B12 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 30 | Pod anteną B13 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 31 | Pod anteną B14 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 32 | Pod anteną 815 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 33 | Pod anteną B16 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 34 | Pod anteną B17 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1,0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 35 | Pod anteną B18 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 36 | Pod anteną Cl w budynku H5 - Spine | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 37 | Pod anteną C2 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |

Sprawozdanie z badań bez pisemne] zgody laboratorium me maze być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawiane w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 38 | Pod anteną C3 w budynku H5 - Spine | 0,3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | Pod anteną C4 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1,3 | 0.05 | - |
| 40 | Pod anteną C5 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 41 | Pod anteną C6 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 42 | Pod anteną C7 w budynku HS - Spine | 0.3-2.0 | <1,0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 43 | Pod anteną C8 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 44 | Pod anteną C9 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 45 | Pod anteną CIO w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 46 | Pod anteną Cli w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 47 | Pod anteną C12 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 48 | Pod anteną C13 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 49 | Pod anteną C14 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 50 | Pod anteną C15 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1,0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 51 | Pod anteną C16 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 52 | Pod anteną C17 w udynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 53 | Pod anteną C18 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 54 | Pod anteną C19 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 55 | Pod anteną C20 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 56 | Pod anteną C21 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 57 | Pod anteną C22 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1,3 | 0.05 | - |
| 58 | Pod anteną C23 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 59 | Pod anteną Ol w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 60 | Pod anteną D2 w budynku FIS - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 61 | Pod anteną D3 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 62 | Pod anteną D4 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 63 | Pod anteną D5 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 64 | Pod anteną D6 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 65 | Pod anteną D7 w budynku H5 - Pilot Haia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 | - |

Networks Sp. z o.o.

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie z badan bez pisemne: zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 66 | Pod anteną D8 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 1 0.05 1 - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Pod anteną D9 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 68 | Pod anteną D10 w budynku H5 - Pilot Hała | 0.3-2.0 | <1.0* | L.3 | 0.05 | - |
| 69 | Pod anteną Dli w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 70 | Pod anteną D12 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 71 | Pod anteną D13 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 | - |
| 72 | Pod anteną D14 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 73 | Pod anteną D15 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 | - |
| 74 | Pod anteną El w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 75 | Pod anteną E2 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 76 | Pod anteną E3 w budynku H2 - Spawtania | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 77 | Pod anteną E4 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 78 | Pod anteną E5 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 79 | Pod anteną E6 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 80 | Pod anteną E7 w budynku H2 - Spawlania | 2.0 | 1.5 | 2 | 0.07 | - |
| 81 | Pod anteną E8 w budynku H2 - Spawlania | 2.0 | 1.5 | 2 | 0.07 | - |
| 82 | Pod anteną E9 w budynku H2 - Spawlania | 2.0 | 1.5 | 2 | 0.07 | - |
| 83 | Pod anteną E10 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 84 | Pud anteną Eli w budynku H2 - Spawtania | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 85 | Pod anteną E12 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 86 | Pod anteną E13 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 87 | Pod anteną E14 w budynku H? - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 88 | Pod anteną E15 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 89 | Pod anteną E16 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 90 | Pod anteną E17 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niZ w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 91 | Pod anteną E18 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1 1.3 ' 0.05 |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | Pod anteną E19 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 0.05 |  | - |
| 93 | Pod anteną E20 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 | - |
| 94 | Pod anteną E21 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 95 | Pod anteną E22 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 96 | Pod anteną E23 w budynku H2 - Spawlania | 0,3-2.0 | <1.0* | 1.3 - | 0,05 | - |
| 97 | Pod anteną E24 w budynku H2 - Spawlania | 0,3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 98 | Pod anteną FI w budynku H2 - Spawalnia | 0,3-2.0 | <1.0* | 1,3 | 0.05 | - |
| 99 | Pod anteną F2 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1,3 | 0.05 | - |
| 100 | Pod anteną F3 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0,05 | - |
| 101 | Pod anteną F4 w budynku H? - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| L02 | Pod anteną F5 w budynku H? - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 103 | Pod anteną F6 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 104 | Pod anteną F7 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 105 | Pod anteną F8 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | * |
| 106 | Pod anteną F9 w budynku FI2 - Spawalnia | 0,3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 |  |
| 107 | Pod anteną F10 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | _ |
| 108 | Pod anteną Fil w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | ' |
| 109 | Pod anteną F12 w budynku FH2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 110 | Pod anteną F13 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 111 | Pod anteną F14 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 112 | Pod anteną F15 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 113 | Pod anteną F16 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 114 | Pod anteną F17 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1,0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 115 | Pod anteną F18 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |

Laboratorium Badań Środowiskowych	9421/2025/OS

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3. 00-728 Warszawa

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 116 | Pod anteną F19 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | Pod anteną F20 w budynku Fi2 - Spawalnia | 0,3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 118 | Pod anteną F21 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 119 | Pod anteną F22 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 120 | Pod anteną F23 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |
| 121 | Pod anteną F24 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.3 | 0.05 | - |

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego | Wysokość pomiaru [m] | Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m]1 | Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru4 H [A/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych W Mn3 | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pod anteną Al w budynku H4 - Finish | 0,3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 2 | Pod anteną A2 w budnyku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0,05 | - |
| 3 | Pod anteną A3 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0,05 | - |
| 4 | Pod anteną A4 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | . |
| 5 | Pod anteną A5 w budynku H4 - Finish | 0.3-2,0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 6 | Pod anteną A6 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 7 | Pod anteną A7 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 8 | Pod anteną A8 w budynku FI4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 9 | Pod anteną A9 w budynku H4 - Finish | 2.0 | 0.007 | 0.01 | 0.13 | - |
| 10 | Pod anteną A10 w budynku H4 - Finish | 2.0 | 0.008 | 0.01 | 0.14 | - |
| 11 | Pod anteną Ali w budynku H4 - Finish | 2.0 | 0.009 | 0.011 | 0.16 | - |
| 12 | Pod anteną A12 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 13 | Pod anteną A13 w budynku FI4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 14 | Pod anteną A14 w budynku H4 - Finish | 0,3-2,0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 15 | Pod anteną A15 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 16 | Pod anteną A16 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Pod anteną A17 w budynku H4 - Finish | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 18 | Pod anteną BI w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | O.OS | - |
| 19 | Pod anteną B2 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 - |  |
| 20 | Pod anteną B3 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 21 | Pod anteną B4 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0,003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 22 | Pod anteną B5 w budynku H4 - Montaż | 0,3-2.0 | <0.003* | 0,003 | 0.05 | - |
| 23 | Pod anteną B6 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 24 | Pod anteną B7 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 25 | Pod anteną B8 w budynku H4 - Montaż | 0,3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 26 | Pod anteną B9 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0,003 | 0.05 | - |
| 27 | Pod anteną B10 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 28 | Pod anteną Bil w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 29 | Pod anteną B12 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 30 | Pod anteną B13 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 31 | Pod anteną B14 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 32 | Pod anteną B15 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 33 | Pod anteną B16 w budynku Fi4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 34 | Pod anteną B17 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 35 | Pod anteną B18 w budynku H4 - Montaż | 0.3-2.0 | <0.003* | 0,003 | 0.05 | - |
| 36 | Pod anteną Cl w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 37 | Pod anteną C2 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 38 | Pod anteną C3 w budynku FIS - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0,003 | O.OS | - |
| 39 | Pod anteną C4 w budynku HS - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 40 | Pod anteną CS w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 41 | Pod anteną C6 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | ' ' ' ' ' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Pod anteną C7 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 43 | Pod anteną C8 w budynku H5 - Spine | 0,3-2.0 | <0,003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 44 | Pod anteną C9 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 45 | Pod anteną CIO w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 46 | Pod anteną Cli w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 47 | Pod anteną C12 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 48 | Pod anteną C13 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 49 | Pod anteną C14 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 50 | Pod anteną C15 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 51 | Pod anteną C16 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0,05 | - |
| 52 | Pod anteną C17 w udynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0,003* | 0,003 | 0,05 | - |
| 53 | Pod anteną C18 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 54 | Pod anteną C19 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0,003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 55 | Pod anteną C20 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 56 | Pod anteną C21 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 57 | Pod anteną C22 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 58 | Pod anteną C23 w budynku H5 - Spine | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 59 | Pod anteną Dl w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 60 | Pod anteną D2 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 61 | Pod anteną D3 w budynku H5 - Pilot Haia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 62 | Pod anteną D4 w budynku H5 - Pilot Haia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 63 | Pod anteną D5 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 64 | Pod anteną D6 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <0.003* | 0,003 | 0.05 | - |
| 65 | Pod anteną D7 w budynku H5 - Piiot Hala | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 66 | Pod anteną D8 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Pod anteną D9 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 68 | Pod anteną D10 w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <0,003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 69 | Pod anteną Dli w budynku H5 - Pilot Hala | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 70 | Pod anteną D12 w budynku H5 - Piiot Hala | 0,3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 71 | Pod anteną D13 w budynku H5 - Pilot Haia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 72 | Pod anteną D14 w budynku H5 - Pilot Haia | 0.3-2.0 | <0,003* | 0,003 | 0.05 | - |
| 73 | Pod anteną D15 w budynku H5 - Pilot Haia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 74 | Pod anteną El w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0,003 | 0.05 | - |
| 75 | Pod anteną E2 w budynku H7 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 76 | Pod anteną E3 w budynku H2 - Spawiania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 77 | Pod anteną E4 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 78 | Pod anteną E5 w budynku H? - Spawlania | 0,3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 79 | Pod anteną E6 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0,003* | 0.003 | 0,05 | - |
| 80 | Pod anteną E7 w budynku H2 - Spawlania | 2.0 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | - |
| 81 | Pod anteną E8 w budynku H2 - Spawlania | 2.0 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | - |
| 82 | Pod anteną E9 w budynku H2 - Spawlania | 2.0 | 0.004 | 0,005 | 0.07 | - |
| 83 | Pod anteną E10 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 84 | Pod anteną Eli w budynku H2 - Spawiania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 85 | Pod anteną E12 w budynku H2 - Spawiania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 86 | Pod anteną E13 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0,003 | 0.05 | - |
| 87 | Pod anteną E14 w budynku H2 - | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

NetWorks Sp. z o.o,

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

|  | Spawlania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Pod anteną E15 w budynku H2 - Spawiania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 89 | Pod anteną E16 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0,003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 90 | Pod anteną E17 w budynku H2 - Spawlania | 0,3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 91 | Pod anteną E18 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 92 | Pod anteną E19 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 93 | Pod anteną E20 w budynku H2 - Spawiania | 0.3-2.0 | <0,003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 94 | Pod anteną E21 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 95 | Pod anteną E22 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 96 | Pod anteną E23 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 97 | Pod anteną E24 w budynku H2 - Spawlania | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 98 | Pod anteną FI w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 99 | Pod anteną F2 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 100 | Pod anteną F3 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 101 | Pod anteną F4 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 102 | Pod anteną F5 w budynku H2 - Spawalnia | 0,3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 103 | Pod anteną F6 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 104 | Pod anteną F7 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0,003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 105 | Pod anteną F8 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 106 | Pod anteną F9 w budynku H2- Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium me może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

| 107 | Pod anteną F10 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Pod anteną Fil w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 109 | Pod anteną F12 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 110 | Pod anteną F13 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 111 | Pod anteną F14 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 112 | Pod anteną F15 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2,0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 113 | Pod anteną F16 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 114 | Pod anteną F17 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 115 | Pod anteną F18 w budynku H2 - Spawainia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 116 | Pod anteną F19 w budynku H2- Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 117 | Pod anteną F20 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2,0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 118 | Pod anteną F21 w budynku Fi2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 119 | Pod anteną F22 w budynku H2 - Spawalnia | 0,3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | - |
| 120 | Pod anteną F23 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 |  |
| 121 | Pod anteną F24 w budynku H2 - Spawalnia | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.003 | 0.05 | " |

Laboratorium Badań Środowiskowych	9421/2025/OS

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa 	        _	,

- wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

- współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

- do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WMe i WMh przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

- do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

- maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.	^

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 30.6% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2-5 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

- Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U, 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44506 (71278IM!) PPO_WRZESNIA„VOLKSWAGEN, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

- Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T.j. Dz. U. z 2025 r„ poz. 647 z późn. zm.) 2} Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448}

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

- Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

- Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2-5. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 6. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

- Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgoay laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu

wykonywania pomiarów.

Zólcz

Czechowo

Graby

Starzeninn

Daniele

Czeiuśein

Janąbkowo

Radomlce

Noskowo

Mierzewo

i

Marzenln Gulczewo

Wódki

«» JWUNCSOWO

Barczyzna

Grzybowo

owo Nekla

Slomówko Słomowo

Nowy Folwark	Sokołowo	^tS.

\

El.

'

Kteparz

Gierłatowo

\

os2kl Kokoszki

Sędztwojewo

Gutowo

Wielkie

Stępocln

.łężyce 7

Bierzglinek

SierZglm

Września

Chwałszyee

Dębina

Sołeczno

Targowa

Górka

Gozdowo

Kaczanowo

Chwalibogowo

Mystkl

Podstołice	Psary	ł.	jłe

\

Che icz

Choclcza Mała

Raelawki

Grzymysławice

Zasutowo

ra.

“/ “

*P

Obiaczkowo

43?

Ostrowo

Szlacheckie

Gutowo Małe

■

Nadarzyce

Osowo

m

Neryngowo

Bieozewo Gozdowo-Mlyn w

Bieganowo

Królewiec

Stanisławowo

Broniszewo

Oloezna

Węgierki   G

Mieezysławowo

Kopaszyce

rek	S

Zberki

Zifllsniec

/

Murzynowo

Kościelne

rt Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

e;ewo

Księżno

Sabaszczewo

Grabowo

Królewskie

Skotniki

Krzywa Góra

rjki

Zydcwo

Gorazdowo

Lipie

Kąblowo

Brzezie

Kołaczkowo

Gorzyce

tagiewki

(S

(

Miłosław

Winna Góra

_ .m

Białe Piątkowo

re

Borzykowo

Wszetnbórz

Cieśle Małe Cieśle Wielkie

Starkowiec

Piątkowski

Czarne

bątkowo

Franułka

Budzi Iowo

Chru słowa

Bugaj

rójec

Dłus

„OJ'

Mikuszewo

HiaaMwa

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 44506 (71278N!) PPOJA/RZESNIAJt/OLKSWAGEN

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Załącznik nr 1

Networks Sp. z o.o.

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

| Załącznik nr 2 | INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 44506 (71278N!) PPO_WRZESNIA VOLKSWAGEN Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej |
| --- | --- |
|  | Legenda: @ @ Pion pomiarowy antena dookólna |

Networks Sp, z o.o.

Laboratorium Badan Środowiskowych

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

24* liifl t

Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 44506 (71278N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN

Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:	@	*

Pion pomiarowy	antena dookólna

Laboratorium Badań Środowiskowych	Sprawozdanie

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa	    9421/2025/OŚ

HALE:

H5 -Pilot Hala, MO- WAB

| Załącznik nr 4 | INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 44506 (71278N!) PPO_WRZESNIA VOLKSWAGEN Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej |
| --- | --- |
|  | Legenda: „ Pian pomiarowy antena dookólna |

Laboratorium Badań Środowiskowych	/nć	'

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa 	_	_	_	_	9421/2025/OS

renmswi

LOKALIZACJA SPRZĘTO TltPL

LOKALIZACJA SPRZĘTU TMPL B*»IJmnpp

yr''lDFia Mm

hr isN-d. »w|

^Tssr*aj»i

78’ iCKa IBm

raj

HALA:

łM<*

H2- SPAWALNIA

Podzialka

| Załącznik nr 5 | INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 44506 (71278N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej |
| --- | --- |
|  | Legenda: @ @ Pion pomiarowy antena dookólna |

NetWorks Sp. z o.o.

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa

Załącznik nr 6

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 44506 (71278N!) PPO_WRZESNIA_VOLKSWAGEN

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

sidas/ezd/api/fi!es/previews/YWZjM2FkNTctZjA1OS00YjYwLTg2Nj!tMWQ0NzBjNjkyYmMw

3.03.2026, 07:24

Niniejsza wizunlizucja została wygenerowana przez system 37DAS EZD wa podstawie danych wiadomości (nie przez plaft-jmie ć-Doręc^cnta) Wizualizacja nie jest oryginalnym dokumentem. a powstała w ee!u ułatwienia zapoznania się 7. treścią wiadomości

PPSA-E-920cbbl4-3faf-4cl0-b6a0-2deb283cc5b5

Data utworzenia: 2026-03-02 17:29:04 Data nadania: 2026-03-02 17:29:05 Data otrzymania: 2026-03-02 18:46:13

Nadawca:

NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AE: PL-75331-40483-VAGTH-20

Adresat:

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

AE : PL-66089-89776-FAS3A-24

71278-art.l52 POŚ KP (odpowiedź)

W odpowiedzi na wezwanie ponownie przesyłam sprawozdanie z pomiarów.

Załączniki:

- 71278_9421_2025_O5-sig.pdf

- 71278_odpowiedz-sig.pdf

sidas/ezd/api/files/previews/YWZjM2FkNTctZjA1OS00YjYwLTg2NjitMWQ0NzBjNjkyYmMw