## Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 15% chyba, ze w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

## Wykaz urządzeń i technologii zastosowanych w stacji zrobotyzowanej R001.

| Lp. | Opis: | Ilość: |
| --- | --- | --- |
| 01. | Robot przemysłowy o udźwigu min. 170 kg. | 1 szt. |
| 02. | Kontroler robota. | 1 szt. |
| 03. | Ręczny programator. | 1 szt. |
| 04. | Zgrzewadło. | 1 kpl. |
| 05. | Chwytak podciśnieniowy. | 1 kpl. |
| 06. | Urządzenie do zmiany narzędzia robota. | 1 szt. |
| 07. | Cokół do robota. | 1 szt. |
| 08. | System sterowania | 1 kpl. |
| 09. | Wygrodzenie ochronne z techniką bezpieczeństwa – DOSTAWA INWESTORSKA | 1 kpl. |
| 10. | Detal – elementy karoserii auta. | 1 kpl. |
| 11. | Szafa sterująca. | 1 szt. |
| 12. | Stół roboczy, | 1 szt. |
| 13. | Szafa narzędziowa. | 1 szt. |

#### Oferowany sprzęt

Uwaga: w kolumnie „oferowane” należy wpisać konkretne wartości parametrów oferowanej infrastruktury. Określenia tak/nie dopuszczalne są tylko w miejscach wyraźnie wskazanych we wzorze oferty przez Zamawiającego.

| 1. Robot przemysłowy o 6 stopniach swobody |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Robot przemysłowy |  | - wysięg robota minimum 2500 mm, - powtarzalność +/- 0.2 mm, - udżwig minimum 170 kg, - masa robota nie więcej niż 1111 kg, - prędkość liniowa minimum 5000mm/s, - obrót nadgarstka minimum +/- 200 stopni, - programowanie z poziomu ręcznego programatora oraz przy użyciu komputera PC - zasilanie 3 fazy. - dedykowany do zgrzewania. | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 2. Kontroler robota. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Kontroler robota |  | - ilość wejść/wyjść cyfrowych – min 30DI/30DO - wbuduwane minimum 2 porty Ethernet, - wbuduwane minimum 2 porty RS232, - wbudowana dedykowana karta bezpieczeństwa umożliwiająca: - zabezpieczenie stanowiska zgodnie z kategorią PL e, - monitorowanie obszaru pracy robota, - monitorowanie pozycji osi robota, - monitorowanie prędkości robota, - interfece użytkownika w języku polskim | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 3. Ręczny programator. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Parametr żądany przez Zamawiającego: | Ilość | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01 | Ręczny programator |  | - wyświetlacz –min 5,7” - możliwość obsługi robota z poziomu ekranu dotykowego, jak i wbudowanych manipulatorów (np. przycisków lub joysticków), - możliwość stworzenia panelu operatorskiego na wyświetlaczu robota. | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 4. Zgrzewadło. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  |  | Wymagania techniczne: |  | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01 | Zgrzewadło |  |  | Typu X. Dostosowane do współpracy z robotem przemysłowym. Sterowane cyfrowo. |  | 1 kpl. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Chwytak podciśnieniowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Funkcja: |  |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. |  | Chwytak podciśnieniowy |  |  | Urządzenie do pobierania elementów karoserii pojazdu, bedącej detalem na stanowisku. Udźwig min ciężar elementów karoserii pojazdu. | 1 kpl. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. Urządzenie do zmiany narzędzia robota. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Urządzenie do zmiany narzędzia robota |  | Powinno umożliwiać wymianę narzędzi robota pomiędzy zgrzewadłem, a chwytakiem podciśnieniowym. Urządzenie musi umożliwiać wymianę automatyczną (bez konieczności ingerencji Operatora). Korpus zmieniarki musi zapewnić bezpieczne, szybkie podłączenie/odłączenie wszystkich mediów w zależności od zmienianego narzędzia (np. chwytaka, zgrzewadła). Urządzenie musi umożliwiać przekazanie zarówno mediów jak i sygnałów sterujących. | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 8. System sterowania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | System sterowania |  | Kontroler – - praca oparta o system operacyjny czasu rzeczywistego, - obsługa co najmniej 32000 pkt wejście/wyjście, - jednostka centralna musi posiadać procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć wewnętrzną flash i RAM (min 5 MB każda) - kontroler musi posiadać co najmniej jeden port Ethernet obsługujący protokoły komunikacyjne Modbus TCP (Klient Serwer), - kontroler musi posiadać co najmniej jeden port Profinet działający z prędkością 1Gb/s, - polski interfejs użytkownika - wskazane aby miał możliwość: - programowania co najmniej w następujących językach: Ladder Diagram (LD), StructuredText (ST), Function Block Diagram (FBD), - tworzenia algorytmu sterującego w języku C, - obsługi otwartego protokołu OPC UA, - programowania kontrolera „na ruchu”, Panel HMI - matryca dotykowa - rozmiar minimum 12”, - rozdzielczość minimum 1024x768, - ilość obsługiwanych kolorów min 65536, - minimum 3 porty szeregowe - minimum 1 port Ethernet, | 1 kpl. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 12. Stół roboczy, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Stół roboczy |  | Stanowisko stacjonarne pełniące funkcję stołu warsztatowego w wykonaniu przemysłowym o wymiarach co najmniej 1415 x 890 x 745 mm (dł. x wys. x gł.), wyposażone w zamykane szuflady na wzmocnionych prowadnicach teleskopowych. Minimalne obciążenie szuflad 40 kg, wysuw do 90%. Blat wykonany ze sklejki min. 36 mm, lakierowany i wykończony listwą ograniczającą. | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 13. Szafa narzędziowa. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Szafa narzędziowa |  | Stanowisko stacjonarne pełniące funkcję szafy metalowej zamykanej na klucz o wymiarach co najmniej 1950 x 1020 x 535 mm (dł. x wys. x gł.), służące do przechowywania narzędzi oraz części zapasowych. | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |