Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 15% chyba, ze w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

## Wykaz urządzeń i technologii zastosowanych w stacji zrobotyzowanej R003a.

| Lp. | Opis: | Ilość: |
| --- | --- | --- |
| 01. | Robot przemysłowy o udźwigu min. 6 kg., | 2 szt. |
| 02. | Kontroler robota, | 2 szt. |
| 03. | Ręczny programator robota, | 2 szt. |
| 04. | Chwytak szczękowy, | 2 szt. |
| 05. | Chwytak podciśnieniowy | 2 szt. |
| 06. | Urządzenie do zmieniania narzędzia, | 2 szt. |
| 07. | Mobilna kabina robota, | 2 szt. |
| 08. | System sterowania, | 2 szt. |
| 09. | Wygrodzenie ochronne z techniką bezpieczeństwa, - DOSTAWA INWESTORSKA | 1 szt. |
| 10. | Detal , | 2 kpl. |
| 11. | Szafa sterująca | 1 kpl. |
| 12. | Stół roboczy, | 2 kpl. |
| 13. | Szafa narzędziowa, | 1 szt |

#### Oferowany sprzęt

Uwaga: w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” należy wpisać konkretne wartości parametrów oferowanej infrastruktury. Określenia tak/nie dopuszczalne są tylko w miejscach wyraźnie wskazanych we wzorze oferty przez Zamawiającego.

| 1. Robot przemysłowy o udźwigu min. 6 kg., |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Robot przemysłowy |  | - Liczba stopni swobody –minimalnie 6, - Udźwig nie mniej niż 6 kg, - Maksymalny zasięg nie mniej niż 1445 mm, - Powtarzalność nie gorsza niż ± 0,06 mm, - Zakres ruchu na 6 osi, co najmniej 360°, - Waga nie więcej niż 150 kg. (± 15 kg), - Serwis dostępny w Polsce, - Szafa sterownicza robota, - Ręczny programator robota o przekątnej nie mniejszej niż 5'', - Pakiet kabli łączeniowych. | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 3. Ręczny programator robota, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 1. | Ręczny programator robota |  | ## Wykonawca zobowiązany jest dobrać tak robota, aby był wyposażony w ręczny programator z kolorowym ekranem dotykowym o minimalnej przekątnej 5''. Ręczny programator będzie wyposażony w wyłącznik awaryjny oraz będzie posiadał możliwość sterowania robotem za pomocą wbudowanych manipulatorów (przycisków lub joysticka). Zamawiający wymaga, aby menu programatora było dostępne w języku polskim, angielskim oraz niemieckim | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 6. Urządzenie do zmieniania narzędzia, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Urządzenie do zmieniania narzędzia |  | Powinno umożliwiać wymianę narzędzi robota pomiędzy chwytakiem szczękowym, a chwytakiem podciśnieniowym. Urządzenie musi umożliwiać wymianę automatyczną (bez konieczności ingerencji Operatora). Urządzenie musi umożliwiać przekazanie zarówno mediów (np. sprężone powietrze), jak i sygnałów sterujących Korpus zmieniarki musi zapewnić bezpieczne, szybkie podłączenie/odłączenie wszystkich mediów w zależności od zmienianego narzędzia. | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 7.. Mobilna kabina robota, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Mobilna kabina robota |  | Mobilna kabina robota umożliwiając przemieszczanie robota Udźwig (na sobie) – minimum 100kg. Mobilna kabina robota musi umożliwiać pracę w kooperacji z człowiekiem, bez konieczności stosowania wygrodzeń stałych | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 8. System sterowania, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | System sterowania |  | Urządzenie stacjonarne, pełniące funkcję komputerowego panela PC do obsługi stacji szkoleniowo – dydaktycznej. Urządzenie musi być zgodne z poniższą specyfikacją techniczną: Kontroler - praca oparta o system operacyjny czasu rzeczywistego, - obsługa co najmniej 32000 pkt wejście/wyjście, - jednostka centralna musi posiadać procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć wewnętrzną flash i RAM (min 5 MB każda) - kontroler musi posiadać co najmniej jeden port Ethernet obsługujący protokoły komunikacyjne Modbus TCP (Klient Serwer), - kontroler musi posiadać co najmniej jeden port Profinetdziałający z prędkością 1Gb/s, - polski interfejs użytkownika - programowanie co najmniej w następujących językach: Ladder Diagram (LD), StructuredText (ST), Function Block Diagram (FBD), - dodatkowo musi posiadać możliwość tworzenia algorytmu sterującego w języku C, - obsługa otwartego protokołu OPC UA, - programowanie konrolera „na ruchu”, Panel HMI - matryca dotykowa - rozmiar minimum 12”, - rozdzielczość minimum 1024x768, - ilość obsługiwanych kolorów min 65536, - minimum 3 porty szeregowe - minimum 1 port Ethernet, | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 9. Stół roboczy, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Stół roboczy |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję stołu warsztatowego w wykonaniu przemysłowym o wymiarach co najmniej 1415 x 890 x 745 mm (dł. x wys. x gł.), wyposażone w zamykane szuflady na wzmocnionych prowadnicach teleskopowych. Minimalne obciążenie szuflad 40 kg, wysuw do 90%. Blat wykonany ze sklejki min. 36 mm, lakierowany i wykończony listwą ograniczającą. | 2 kpl. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 11. Szafa narzędziowo - serwisowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Szafa narzędziowo - serwisowa |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję szafy metalowej zamykanej na klucz o wymiarach co najmniej 1950 x 1020 x 535 mm (dł. x wys. x gł.), służące do przechowywania narzędzi oraz części zapasowych. | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |