Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 15 % chyba, ze w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

## Wykaz urządzeń i technologii zastosowanych w stacji zrobotyzowanej R004.

| Lp. | Opis: | Ilość: |
| --- | --- | --- |
| 01. | Mobilny robot przemysłowy kooperujący o udźwigu minimum 2 kg, | 2 szt. |
| 02. | Kontroler robota, | 2 szt. |
| 03. | Ręczny programator | 2 szt. |
| 04. | Chwytak podciśnieniowy, | 2 szt. |
| 05. | Chwytak szczękowy, | 2 szt. |
| 06. | Urządzeniem do zmiany narzędzia robota, | 2 szt. |
| 07. | Wózek do przemieszczania robota kooperującego., | 1 szt. |
| 08. | Wózek autonomiczny do robota, | 1 szt. |
| 09. | System sterowania | 2 szt. |
| 10. | Wygrodzenie ochronne z techniką bezpieczeństwa – DOSTAWA INWESTORSKA | 1 szt. |
| 11. | Detal, | 2 kpl. |
| 12. | Szafa sterująca, | 1 szt. |
| 13. | Stół roboczy, | 4 szt. |
| 14 | Szafa narzędziowa | 1 szt. |

#### Oferowany sprzęt

Uwaga: w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” należy wpisać konkretne wartości parametrów oferowanej infrastruktury. Określenia tak/nie dopuszczalne są tylko w miejscach wyraźnie wskazanych we wzorze oferty przez Zamawiającego.

| 1. Mobilny robot przemysłowy kooperujący o udźwigu minimum 2 kg. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Robot przemysłowy |  | - Robot przemysłowy kooperujący z człowiekiem - Ilość osi – min 1 ramię co najmniej 4 osie - Jeśli więcej ramion, mogą one pracować synchronicznie lub realizować niezależne operacje, - Udźwig nie mniej niż 2 kg na ramię, - Maksymalny zasięg nie mniej niż 500 mm, - Powtarzalność nie gorsza niż ± 0,1 mm, - Zakres ruchu na 4 osi, co najmniej +/- 360°, - Programowanie z poziomu programatora ręcznego oraz przy użyciu komputera PC - Serwis dostępny w Polsce, - Szafa sterownicza robota, - Ręczny programator robota o przekątnej min 5''. - Pakiet kabli łączeniowych.. | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 3. Ręczny programator robota, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 1. | Ręczny programator robota |  | ## Wykonawca zobowiązany jest dobrać tak robota, aby był wyposażony w ręczny programator z kolorowym ekranem dotykowym o minimalnej przekątnej 5''. Ręczny programator będzie wyposażony w wyłącznik awaryjny oraz będzie posiadał możliwość sterowania robotem za pomocą wbudowanych manipulatorów (przycisków lub joysticka). Zamawiający wymaga, aby menu programatora było dostępne w języku polskim, angielskim oraz niemieckim | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 6. Urządzenie do zmieniania narzędzia, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Urządzenie do zmieniania narzędzia |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję stacji do automatycznej zmiany narzędzia znajdującego się aktualnie na ramieniu robota. Korpus zmieniarki musi zapewnić bezpieczne, szybkie podłączenie/odłączenie wszystkich mediów w zależności od zmienianego narzędzia (np. chwytaka podciśnieniowego, chwytaka szczękowego). | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 7. Wózek do przemieszczania robota kooperującego, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Wózek do przemieszczania robota kooperującego |  | Wózek umożliwiający przemieszczanie robota współpracującego z człowiekiem. Wymiary minimalne 850mm x 550mm x 300mm (długość x szerokość x wysokość). Udźwig (na sobie) – minimum 100kg. Bezpieczeństwo – minimum 360 stopni ochrony wizualnej dookoła wózka (realizowany np. poprzez skaner laserowy). Wózek musi umożliwiać pracę w kooperacji z człowiekiem, bez konieczności stosowania wygrodzeń stałych. | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 8. Wózek autonomiczny do robota kooperującego, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Wózek autonomiczny do robota kooperującego |  | Wózek samojezdny umożliwiający przemieszczanie robota współpracującego z człowiekiem. Wymiary minimalne 850mm x 550mm x 300mm (długość x szerokość x wysokość). Udźwig (na sobie) – minimum 100kg. Prędkość maksymalna – minimum 1 m/s Bezpieczeństwo – minimum 360 stopni ochrony wizualnej dookoła wózka (realizowany np. poprzez skaner laserowy). Wózek musi umożliwiać pracę w kooperacji z człowiekiem, bez konieczności stosowania wygrodzeń stałych. Wózek powinien posiadać system ładowania własnych akumulatorów . | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 9. System sterowania, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | System sterowania |  | Urządzenie stacjonarne, pełniące funkcję komputerowego panela PC do obsługi stacji szkoleniowo – dydaktycznej. Urządzenie musi być zgodne z poniższą specyfikacją techniczną: Kontroler - praca oparta o system operacyjny czasu rzeczywistego, - obsługa co najmniej 32000 pkt wejście/wyjście, - jednostka centralna musi posiadać procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć wewnętrzną flash i RAM (min 5 MB każda) - kontroler musi posiadać co najmniej jeden port Ethernet obsługujący protokoły komunikacyjne Modbus TCP (Klient Serwer), - kontroler musi posiadać co najmniej jeden port Profinetdziałający z prędkością 1Gb/s, - polski interfejs użytkownika - programowanie co najmniej w następujących językach: Ladder Diagram (LD), StructuredText (ST), Function Block Diagram (FBD), - dodatkowo musi posiadać możliwość tworzenia algorytmu sterującego w języku C, - obsługa otwartego protokołu OPC UA, - programowanie konrolera „na ruchu”, Panel HMI - matryca dotykowa - rozmiar minimum 12”, - rozdzielczość minimum 1024x768, - ilość obsługiwanych kolorów min 65536, - minimum 3 porty szeregowe - minimum 1 port Ethernet, | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 10. Stół roboczy, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Stół roboczy |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję stołu warsztatowego w wykonaniu przemysłowym o wymiarach co najmniej 1415 x 890 x 745 mm (dł. x wys. x gł.), wyposażone w zamykane szuflady na wzmocnionych prowadnicach teleskopowych. Minimalne obciążenie szuflad 40 kg, wysuw do 90%. Blat wykonany ze sklejki min. 36 mm, lakierowany i wykończony listwą ograniczającą. | 4 szt |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 11. Szafa narzędziowo - serwisowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Szafa narzędziowo - serwisowa |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję szafy metalowej zamykanej na klucz o wymiarach co najmniej 1950 x 1020 x 535 mm (dł. x wys. x gł.), służące do przechowywania narzędzi oraz części zapasowych. | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |