## Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 15% chyba, ze w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

## Wykaz urządzeń i technologii zastosowanych w stacji zrobotyzowanej R004.

| Lp. | Opis: | Ilość: |
| --- | --- | --- |
| 01. | Mobilny robot przemysłowy kooperujacy o udźwigu minimum 2 kg, | 2 szt. |
| 02. | Kontroler robota, | 2 szt. |
| 03. | Ręczny programator | 2 szt. |
| 04. | Chwytak podciśnieniowy, | 2 szt. |
| 05. | Chwytak szczękowy, | 2 szt. |
| 06. | Urządzeniem do zmiany narzędzia robota, | 2 szt. |
| 07. | Wózek do robota, | 1 szt. |
| 08. | Wózek autonomiczny do robota, | 1 szt. |
| 09. | System sterowania | 2 szt. |
| 10. | Wygrodzenie ochronne z techniką bezpieczeństwa. | 1 szt. |
| 11. | Detal, | 2 kpl. |
| 12. | Szafa sterująca, | 1 szt. |
| 13. | Stół roboczy, | 4 szt. |
| 14 | Szafa narzędziowa | 1 szt. |
| 15. | Komputer stacjonarny, | 1 szt. |

#### Oferowany sprzęt

Uwaga: w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” należy wpisać konkretne wartości parametrów oferowanej infrastruktury. Określenia tak/nie dopuszczalne są tylko w miejscach wyraźnie wskazanych we wzorze oferty przez Zamawiającego.

| 1. Mobilny robot przemysłowy kooperujacy o udźwigu minimum 2 kg, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Robot kooperujący |  | - Robot przemysłowy kooperujący z człowiekiem - Ilość osi – min 1 ramię co najmniej 4 osie - Jeśli więcej ramion, mogą one pracować synchronicznie lub realizować niezależne operacje, - Udźwig nie mniej niż 2 kg na ramię, - Maksymalny zasięg nie mniej niż 500 mm, - Powtarzalność nie gorsza niż ± 0,1 mm, - Zakres ruchu na 4 osi, co najmniej +/- 360°, - Programowanie z poziomu programatora ręcznego oraz przy użyciu komputera PC - Serwis dostępny w Polsce, - Szafa sterownicza robota, - Ręczny programator robota o przekątnej min 5''. Pakiet kabli łączeniowych. | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 3. Ręczny programator |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Parametr żądany przez Zamawiającego: | Ilość | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 1. | Ręczny programator |  | Wykonawca zobowiązany jest dobrać tak robota, aby był wyposażony w ręczny programator z kolorowym ekranem dotykowym o minimalnej przekątnej 5''. Ręczny programator będzie wyposażony w wyłącznik awaryjny, oraz będzie posiadał możliwość sterowania robotem za pomocą wbudowanych manipulatorów (np. przycisków lub joysticka). Zamawiający wymaga, aby menu programatora było dostępne w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 4. Chwytak podciśnieniowy, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 1. | Chwytak podciśnieniowy, |  | Urządzenie pełniące funkcję urządzenia transportowego, zamontowanego na flanszy robota za pomocą automatycznego systemu dokującego. | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 5. Chwytak szczękowy, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 1. | Chwytak szczękowy, |  | Urządzenie pełniące funkcję urządzenia transportowego, zamontowanego na flanszy robota za pomocą automatycznego systemu dokującego. | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 6. Urządzeniem do zmiany narzędzia robota, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Urządzeniem do zmiany narzędzia robota, |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję stacji do automatycznej zmiany narzędzia znajdującego się aktualnie na ramieniu robota. Korpus zmieniarki musi zapewnić bezpieczne, szybkie podłączenie/odłączenie wszystkich mediów w zależności od zmienianego narzędzia (np. chwytaka podciśnieniowego, chwytaka szczękowego). | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 7. Wózek do robota, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Wózek do robota |  | - Wózek umożliwiający przemieszczanie robota współpracującego z człowiekiem. - Wymiary minimalne 850mm x 550mm x 300mm (długość x szerokość x wysokość). - Udźwig (na sobie) – minimum 100kg. - Bezpieczeństwo – minimum 360 stopni ochrony wizualnej dookoła wózka (realizowany np. poprzez skaner laserowy). -Wózek musi umożliwiać pracę w kooperacji z człowiekiem, bez konieczności stosowania wygrodzeń stałych. | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 8. Wózek autonomiczny do robota, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Wózek autonomiczny do robota, |  | - Wózek samojezdny umożliwiający przemieszczanie robota współpracującego z człowiekiem. - Wymiary minimalne 850mm x 550mm x 300mm (długość x szerokość x wysokość). - Udźwig (na sobie) – minimum 100kg. - Prędkość maksymalna – minimum 1 m/s - Bezpieczeństwo – minimum 360 stopni ochrony wizualnej dookoła wózka (realizowany np. poprzez skaner laserowy). - Wózek musi umożliwiać pracę w kooperacji z człowiekiem, bez konieczności stosowania wygrodzeń stałych. - Wózek powinien posiadać system ładowania własnych akumulatorów | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 9. System sterowania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | System sterowania |  | Urządzenie musi spełniać poniższą specyfikacje techniczną: Kontroler - praca oparta o system operacyjny czasu rzeczywistego, - obsługa co najmniej 2000 pkt wejście/wyjście, - jednostka centralna musi posiadać procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć wewnętrzną flash i/lub RAM (min 1 MB) - kontroler musi posiadać co najmniej jeden port Ethernet obsługujący protokoły komunikacyjne Modbus TCP (Klient Serwer), - kontroler musi posiadać co najmniej jeden port Profinet, - polski interfejs użytkownika - programowanie co najmniej w następujących językach: Ladder Diagram (LD), StructuredText (ST), Function Block Diagram (FBD), - programowanie konrolera „na ruchu”, | 2 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 10. Wygrodzenie ochronne z techniką bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Wygrodzenie ochronne z techniką bezpieczeństwa |  | Wygrodzenie ochronne stacji należy wykonać z profili stalowych Wielkość i wysokość wygrodzenia musi być zgodna z aktualną Dyrektywą Maszynową. Technika bezpieczeństwa powinna: - monitorować obszary pracy, - monitorować pozycję osi, - monitorowaćprędkość robota, - monitorować orientację narzędzia - zatrzymywać warunkowo i awaryjnie, | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 12. Stół roboczy, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Stół roboczy |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję stołu warsztatowego w wykonaniu przemysłowym o wymiarach co najmniej 1415 x 890 x 745 mm (dł. x wys. x gł.), wyposażone w zamykane szuflady na wzmocnionych prowadnicach teleskopowych. Minimalne obciążenie szuflad 40 kg, wysuw do 90%. Blat wykonany ze sklejki min. 36 mm, lakierowany i wykończony listwą ograniczającą. | 4 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |

| 14. Szafa narzędziowa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja: |  | Wymagania techniczne: | Ilość: | Parametr oferowany przez Wykonawcę |
| 01. | Szafa narzędziowa |  | Stanowisko stacjonarne, pełniące funkcję szafy metalowe zamykanej na klucz, o wymiarach co najmniej 1950 x 1020 x 535 mm (dł. x wys. x gł.), służące do przechowywania narzędzi oraz części zapasowych. | 1 szt. |  |
| Oferowany typ / model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |