OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zagospodarowaniu zieleni i małej architektury 
na obszarze działki nr 375/37o powierzchni 0,7159 ha, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku

MIEJSCE REALIZACJI

Bierzglinek ul. Klonowa działka nr 375/37  obręb Bierzglinek

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o Projekt zagospodarowania zielenią działki 
nr 375/37 przy ul. Klonowej w Bierzglinku, który stanowi załącznik Nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, przy czym Inwestor wprowadził zmiany w w/w projekcie, wyłączając zaznaczone powierzchnie z realizacji w ramach niniejszego postępowania, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego opisu.

- LOKALIZACJA OPRACOWANIA

Teren opracowania znajduje się w granicach działki nr 375/37  obręb Bierzglinek, zajmuje obszar o powierzchni 7.159m2.

- STAN ISTNIEJĄCY

Teren opracowania obejmuje obszar, który wcześniej stanowił grunt orny, obecny stan to powierzchnia zaorana i wybronowana, bez żadnych roślin. Na łącznej powierzchni działki tj. 7.159m2  znajduje się utwardzona droga o powierzchni 262m2 która pozostaje w niezmienionym kształcie,
w związku z czym powierzchnia netto do zagospodarowania wynosi 6.897 m2 .

D.	MAŁA ARCHITEKTURA

Szczegółowy opis elementów małej architektury po zmianach wprowadzonych przez Zamawiającego stanowi załącznik Nr  3  do Opisu przedmiotu zamówienia.

Na terenie opracowania przewiduje się poniższe elementy małej architektury:

1. Ławka stalowa malowana proszkowo 3 sztuki.

2. Altana – pawilon, metalowa z ornamentami i kopułą – 1 sztuka.

3. Fontanna kula ze zbiornikiem na wodę, podstawą i pompką - 1 sztuka.

4. Pergole drewniane przy drodze szutrowej– 5 szt. podwójnych (odstęp 30 cm) w odległościach co 1580 cm.

5. Pergole metalowe przy elemencie wodnym - 3 sztuki,  plus 3 legary.

6. Droga z nawierzchnią  żwirowo-tłuczniową na podłożu przepuszczalnym - 335 m2.

7. Placyk żwirowy przy elemencie wodnym – 40 m2.

E.	OPIS ZMIAN W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Zmiany w projekcie wprowadzone przez Zamawiającego obejmują:

1. Zmniejszenie powierzchni drogi szutrowej z 535 m2  do 335 m2 , (oznaczone kolorem pomarańczowym w zał. Nr 2).

2. Powierzchnia 178 m2  zaprojektowana jako łąka kwietna, zostanie obsadzona Rozchodnikiem okazałym czerwonym na powierzchni 180 m2  , pozostałe 18 m2 z drugiej strony drogi istniejącej przeznaczono pod trawnik.

3. Nie  zostaną zrealizowane rabaty bylinowe oznaczone w Zał. Nr 2 kolorem żółtym.

4. Przy placyku żwirowym z ławkami i pergolami, w miejsce przewidzianych  w projekcie pacioreczników i tawuły japońskiej, przyjęto nasadzenie hortensji.

5. Nie zostanie nasadzonych 10 szt. Lip drobnolistnych (kolor żółty).

6. Z zaprojektowanych 9 szt. Pergoli (oznaczone kolorem pomarańczowym), usunięte z realizacji zostały 4. razem z nasadzeniami przy nich przewidzianymi.  Pozostałe  5 sztuk pergoli znajdą się w innym miejscu (oznaczone kolorem niebieskim).

F.	RODZAJ NASADZEŃ

W ramach zagospodarowania terenu zielenią wprowadzono drzewa liściaste, krzewy liściaste oraz byliny. Powierzchnie trawiaste przewidziano na obszarze 4.306 m2. m2.

G.	ZALECENIA WYKONAWCZE I WYKAZ MATERIAŁÓW

Przygotowanie podłoża do nasadzeń drzew, krzewów, oraz bylin.

Teren zaplanowany do uprawy, wykonywanej przed sadzeniem roślin, należy oczyścić. Warstwa powierzchniowa na obszarze zaplanowanym pod nasadzenia roślin powinna zostać uprawiona do głębokość co najmniej 30cm. Do obliczeń zaleca się przyjąć grubość 50/30cm pod krzewy i 70cm ziemi urodzajnej pod drzewa. Do uprawy powinna zostać zastosowana ziemia urodzajna na podstawie materiałów organicznych, poprawnie przekompostowana, o odczynie około 7, odstępstwo stanowią zawarte w specyfikacji rośliny, które mają wyraźnie inne wymagania glebowe. Zadaniem wykonawcy jest wyeliminowanie z górnej warstwy gleby wszystkich kamieni o wielkości większej niż 50mm i 80% kamieni mniejszych niż 50mm, niepotrzebnych materiałów oraz innych odpadów. Warstwa wierzchnia grubości 5cm, na terenie zaplanowanym pod nasadzenia, powinna wykazywać dobrą strukturę (rozdrobnienie) oraz być wyrównana. Wszystkie tereny zaplanowane pod nasadzenia powinny zostać przygotowane z zapewnieniem odpowiedniego drenażu, by w przyszłości nie stagnowała na nich woda.

Przygotowanie podłoża pod trawnikami.

Warstwa wierzchnia na terenie zaplanowanym pod trawnik była gruntem ornym, który został zaorany i zbronowany.  Zadaniem wykonawcy jest wyeliminowanie z górnej warstwy gleby wszystkich kamieni o wielkości większej niż 50mm, 80% kamieni mniejszych niż 50mm, grudy ziemi większe od 50mm. Zbyt kwaśny odczyn sprzyja rozwojowi mchów, zbyt zasadowy wpływa na rozwój chwastów dwuliściennych. Kolejny istotny zabieg to wałowanie podłoża, które powinno zostać wykonane walcem wypełnionym wodą lub piaskiem. Pojawiające się chwasty zaleca się usuwać mechanicznie lub środkami chwastobójczymi. Warstwa wierzchnia grubości 5cm, na terenie zaplanowanym pod trawę, powinna wykazywać dobrą strukturę (rozdrobnienie) oraz być wyrównana.

Sadzenie drzew

Głębokość sadzenia drzew powinna być zbliżona do głębokości, na jakiej rośliny rosły w szkółce. Kontenery oraz elementy opakowania powinny zostać zdjęte przed sadzeniem, wyłącznie siatka, juta lub inne tkaniny podlegające biodegradacji, utrzymujące bryłę wraz z korzeniami przed rozsypaniem, mogą pozostać. Przełamane lub uszkodzone korzenie powinno się obciąć. W przypadku, gdy średnica cięcia będzie większa od 25mm, na powstałą ranę trzeba zastosować preparat z fungicydem. Doły powinno się wypełnić mieszanką gruntu oraz substratu. Należy zastosować ziemię urodzajną, na podstawie materiałów organicznych, poprawnie przekompostowaną, o odczynie około 6,5-7. Odpowiednio posadowione drzewo wymaga ustabilizowania z wykorzystaniem 3 palików, których odległość wbicia w ziemię powinna znajdować się poza zasięgiem bryły korzeniowej, mniej więcej 30-40cm od niej. Na wysokości 30cm od wierzchołka palika należy przymocować do pnia drzewa i palików tzw. taśmę stabilizującą do drzew. Czynność wymaga dokładnego wykonania, złe mocowanie może spowodować szkody. Drzewa zaraz po posadzeniu starannie podlać. Po posadzeniu, ziemię wokół roślin obsypać 5-cio cm warstwą kory sosnowej, przekompostowaną i odgrzybioną (przesianą).

Opis materiałów dodatkowych do sadzenia drzew:

Paliki z drewna - impregnowane ciśnieniowo, średnica 6/8cm, zalecane stosowanie minimum trzech sztuk przy drzewie. Wysokość palika zależna od punktu osadzenia korony. Zagłębienie palika w gruncie na głębokości co najmniej 0.5m.

Taśma stabilizująca do drzew - rośliny powinny zostać opasane specjalistycznymi taśmami, dostępnymi w barwach czarnych lub ciemnozielonych, które zamocowuje się do palików.

Sadzenie krzewów

Głębokość sadzenia krzewów powinna być zbliżona do głębokości, na jakiej rośliny rosły w szkółce. Pojemniki powinny zostać zdjęte przed sadzeniem. Przełamane lub uszkodzone korzenie powinno się obciąć. Pod większe krzewy, należy wykonać doły stosunkowo większe niż była korzeniowa. Doły powinno się wypełnić mieszanką gruntu oraz substratu. Należy zastosować ziemię urodzajną, na podstawie materiałów organicznych, poprawnie przekompostowaną, o odczynie około 6,5-7. Doły powinno się wypełniać warstwami, z zachowaniem ostrożności, by nie zniszczyć systemu korzeniowego. Materiał glebowy otaczający korzenie powinien zostać zagęszczony wodą, aby ograniczyć puste przestrzenie w glebie. Krzewy zaraz po posadzeniu wymagają starannego podlania. Pod posadzeniu, ziemię wokół roślin obsypać 5-cio cm warstwą kory sosnowej, przekompostowaną i odgrzybioną (przesianą).

Odpowiedni termin sadzenia roślin zależy od formy sprzedaży. Krzewy z odkrytym korzeniem oraz bryłą korzeniową powinny być sadzone wiosną (marzec, kwiecień) oraz w końcowym okresie wegetacji. Krzewy hodowane w kontenerach, mogą być sadzone przez cały okres wegetacji, chyba, że warunki atmosferyczne są niekorzystne.

Sadzenie  bylin

Głębokość sadzenia roślin okrywowych powinna być zbliżona do głębokości, na jakiej rośliny rosły w szkółce. Przełamane lub uszkodzone korzenie powinno się obciąć. Pod rośliny, należy wykonać dołki o wielkości umożliwiającej sadzenie bez uszczerbku bryły korzeniowej. Doły powinno się wypełniać warstwami, z zachowaniem ostrożności, by nie zniszczyć systemu korzeniowego. Materiał glebowy otaczający korzenie powinien zostać zagęszczony wodą, aby ograniczyć puste przestrzenie w glebie. Rośliny zaraz po posadzeniu wymagają starannego podlania. Pod posadzeniu, ziemię wokół roślin obsypać 5-cio cm warstwą kory sosnowej, przekompostowaną i odgrzybioną (przesianą).

Zakładanie trawników

Optymalnym terminem zakładania trawników z siewu są następujące miesiące: wrzesień, październik, koniec marca, kwiecień oraz maj. Przed rozpoczęciem zabiegu powinno się wzruszyć delikatnie górną warstwę gleby (ok. 2-4cm), rozkruszając jednocześnie istniejące grudki. Nasiona zalecane jest wysiewać na podłoże lekko wilgotne, najkorzystniej po wystąpieniu naturalnych opadów. Przy zastosowaniu sztucznego zraszania powinno się wstrzymać dalsze prace do momentu aż woda wsiąknie w głębsze warstwy gruntu, a wierzchnia warstwa lekko przeschnie, zapobiegnie to przylepianiu nasion do grudek ziemi i umożliwi dalsze przykrycie ziemią. Zabieg siewu wykonać można zarówno ręcznie, jak i siewnikiem, wykorzystując metodę siewu krzyżową pojedynczą. Norma wysiewu równa 30g/ m2 (lub wg wskazań dla właściwej mieszanki), dotyczy przypadku, gdy podłoże jest dobrze przygotowane a warunki zewnętrzne optymalne. Po ukończeniu zabiegu konieczne jest przykrycie nasion warstwą ziemi na głębokość od 0,5 do 1cm oraz zagrabienie przy użyciu kolczatki lub grabi. Ostatnią czynnością jest zwałowanie gleby wykonywane lekkim wałem (po wałowaniu uzyskuje się planowany poziom terenu).

Standardy materiału roślinnego

- Posiada cechy charakterystyczne dla wybranego gatunku i odmiany.

- Dobra kondycja zdrowotna materiału, brak uszkodzeń mechanicznych.

- Materiał posiadający etykietę z pełną nazwę rośliny.

- Rozmiar bryły korzeniowej adekwatny do wysokości drzewa lub obwodu liczonego na wysokości 1,0m ponad szyjką korzeniową (dot. także roślin w kontenerach). Bryła korzeniowa powinna być gęsto przerośnięta korzeniami.

- Nieakceptowane są drzewa z uciętymi korzeniami, których średnica jest większa niż 3cm.

- Nieakceptowane są rośliny porażone przez choroby i szkodniki.

- Korona musi mieć tylko jeden główny pęd, wyjątek stanowią odmiany naturalnie wielopienne. Nie mniej jednak przewodniki zarówno jednopiennych, jak również wielopiennych roślin muszą być wolne od uszkodzeń. Jeżeli któryś z pędów bocznych zbyt mocno rywalizuje z przewodnikiem, zalecane jest jego usunięcie, oraz przymocowanie przewodnika do bambusowego palika. Wyprowadzanie przewodnika w powyższy sposób powinno odbywać się 3 lata. Pęd główny powinien tworzyć bezpośrednie przedłużenie pnia.

- Uważa się za słuszne, aby Zleceniodawca zapewnił sobie, w uzasadnionych sytuacjach, prawo, aby w momencie odbioru dostawy sprawdzić losowo 1% dostarczonego materiału pod względem standardu systemu korzeniowego, z zastrzeżeniem, że może to wiązać się ze zniszczeniem rośliny (np. celowe pozbycie się gleby otaczającej korzenie drzewa w kontenerach lub z bryłą korzeniową). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności finansowej wobec wykonawcy za zniszczenie w ten sposób drzewa.

- Należy dobierać krzewy o dobrze wykształconej bryle korzeniowej, które były uprawiane w szkółce, przez co najmniej 2 lata, dotyczy to materiału kopanego oraz w kontenerach. Wysokość i struktura partii naziemnej roślin powinny odpowiadać cechom danego gatunku.

H.	PIELĘGNACJA

Zalecenia podstawowe dla drzew oraz krzewów

Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym jest usuwanie chwastów. Prace te należy przeprowadzać 2-3 razy w przeciągu sezonu wegetacyjnego (pomiędzy kwietniem a wrześniem). W razie potrzeby rośliny należy podlewać. Nawożenie mineralne zaleca się wykonywać od drugiego roku po zasadzeniu roślin, w powierzchniowej formie.

Zalecenia podstawowe dla roślin okrywowych

Wymagają minimalnej kontroli stanu zdrowotnego, nawożenia i usuwania śmieci. Nie należy wygrabiać liści, oraz innych części organicznych, ponieważ wzbogacają gleby w próchnicę.

Zalecenia dla trawników

Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa uzyska długość 7-10cm. W sezonie wegetacyjnym (pomiędzy kwietniem a wrześniem) trawniki należy kosić systematycznie przynajmniej 6 razy oraz dwukrotnie nawozić.Do tego celu użyć nawozów wieloskładnikowych typu 'Polifoska' lub 'Azofoska' według wskazówek stacji chemiczno-rolniczej. Ostatecznym terminem nawożenia jest koniec sierpnia. W zależności od potrzeb należy wykonywać zabieg odchwaszczania. Zabieg ten najkorzystniej wykonywać ręcznie, chyba, że ilość roślin dwuliściennych jest bardzo duża, wówczas należy zastosować preparaty typu: Bofix lub Starane, na perz typu: Antyperz w postaci płynnej.

Cięcie krzewów

W pierwszym roku od posadzenia, rośliny liściaste, zakupione z bryłą korzeniową nie wymagają cięcia, ponieważ korzenie nie zostały przycięte podczas sadzenia. Należy usunąć wyłącznie pędy suche. W przypadku roślin zimozielonych i liściastych, zakupionych z bryłą korzeniową, cięcie wykonywane jest po 2-3 lata od posadzenia.

W drugim roku po posadzeniu krzewy zrzucające liście na zimę należy przyciąć na wysokości 20-30cm, na początku marca. Krzewy kwitnące na pędach tegorocznych - w okresie wiosennym, krzewy kwitnące na pędach zeszłorocznych - po przekwitnięciu. Nie należy zbyt silnie ciąć krzewów wydających dekoracyjne owoce, dotyczy to np. berberysów o liściach sezonowych.

Dodatkowe informacje dotyczące nasadzeń zawarte zostały w szczegółowych opisach roślin w dalszej części opracowania.

Zamawiający biorąc pod uwagę termin realizacji projektu zieleni dopuszcza zamianę odmiany roślin do nasadzeń, jednakże przy zachowaniu ich formy i koloru

PO  WPROWADZENIU ZMIAN PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO poniżej przedstawione są: 
a). Spis roślin, b) Wykaz nawierzchni, c) Zestawienie prac i materiałów.

| a) Spis roślin |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Łacińska | Nazwa polska | Odmiana | Wys.szer.inne, forma sprzedaży | Szt./m2 | Ilość |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aktinidia kolomikta | Aktinidia pstrolistna |  | 2 l | 1 | 2 |
| 3. | Anemone hupehensis | Zawilec japoński |  | P 9 | 2 | 100 |
| 4. | Aristolochia macrophylla | Kokomak wielkolistny |  | 1 l | 1 | 2 |
| 5. | Berberis thunbergii | Berberys Thunberga ( w balocuie po 2 zł) | Atropurpurea Nana | P 9 | 3 | 1272 |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Cercidyphyllum japonicum | Grujecznik japoński |  | 5 l, 120 cm h |  | 6 |
| 9. | Cercis canadensis | Judaszowiec kanadyjski |  | 3-5 l, 100-130 cm h |  | 1 |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Echinacea purpurea | Jeżówka purpurowa |  | P 9 | 3 | 201 |
| 12. | Forsythia x intermedia | Forsycja pośrednia |  | 30-60 cm h | 1 | 227 |
| 15. | Hosta sieboldiana | Funkia Siebolda |  | C 1 | 1 | 50 |
| 16. | Laburnum anagyroides | Złotokap zwyczajny |  | C 2, 90-120 cm h |  | 4 |
| 17. | Lonicera henryi | Wiciokrzew Henryiego |  | 1 l | 1 | 2 |
| 18. | Loincera periclymenum | Wiciokrzew pomorski | Serotina | 1 l, 40-60 cm h | 1 | 2 |
| 19. | Perovskia atriplicifolia | Perowskia łobodolistna |  | 1 l. | 1 | 67 |
| 20. | Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny |  | C 1,5, 15-20 cm h | 1 | 65 |
| 21. | Rosa | Róża | Lovely Fairy | P 11 | 5 | 470 |
| 22. | Rosa | Róża | Sympathie | C 2 | 1 | 2 |
| 23. |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Spiraea japonica | Tawuła japońska | Goldflame | 1,5 l, 10-20 cm h | 4 | 1580 |
| 25. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Tilia cordata | Lipa drobnolistna |  | 3 l, 150-250 cm h |  | 5 |
| 27. | Weigela florida | Krzewuszka cudowna | Bristol Ruby | 0,5-1l, 30-50 cm h | 1 | 144 |
| 28. | Wisteria foribunda | Glicynia kwiecista |  | 2-3 l, 60cm h |  | 6 |
| 29. | Sedum Spectabile | Rozchodnik okazały czerwony |  | 0,5-1 l | 3 | 540 |
| 30. | Hydrangea paniculata | Hortensja bukietowa | Polar Bear | 0,5 l, | 4 | 67 |
| 31. | Veronica spicata | Przetacznik kłosowy |  | doniczka 9x9x10 | 2 | 134 |

b)   Wykaz nawierzchni

| WYKAZ NAWIERZCHNI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PO ZMIANACH WPROWADZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |  |
| Lp. | Nazwa nawierzchni | pow. w m2 do realizacji w ramach postępowania |
| 1. | trawnik | 4306 |
| 2. | rabaty z krzewami | 1713 |
| 3. | droga szutrowa | 335 |
| 4. | rabaty bylinowe | 250 |
| 5. | jezdnia z nawierzchnią bitumiczną (istniejąca) | 262 |
| 8. | żwir | 40 |
|  | RAZEM | 6906 |

c)   Zestawienie prac i materiałów

| Zestawienie prac i materiałów |  |
| --- | --- |
| PO ZMIANACH WPROWADZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |  |
| Lp. | Przedmiot |
| 1. | przygotowanie terenu |
| 2. | trawnik (robocizna + materiały 4.306 m2 |
| 3. | budowa drogi szutrowej 335 m2 (rmateriał i robocizna) |
| 4. | wysypanie placyku żwirem 40 m2 (robocizna + materiały) |
| 5. | pergole przy drodze (drewniane podwójne z montażem) 5 sztuk |
| 6. | pergole przy placu (metalowe z montażem) 3 sztuki |
| 7. | legary (metalowe z montażem) 3 sztuki |
| 8. | ławki metalowe (z montażem) 3 szt. |
| 9. | element wodny (z montażem) |
| 10. | altanka metalowa (z montażem) |
| 11. | ekobordy przy drodze szutrowej i placyku żwirowym 360 mb (robocizna z materiałem) |
| 12. | rośliny |
| 13. | tyczenie rabat + sadzenie roślin |
| 14. | palikowanie drzew (robocizna + materiały) |