Załącznik nr  1 a

(pieczęć firmowa Wykonawcy )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W niniejszym opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczeń biurowych w meble biurowe oraz pomieszczeń dydaktycznych w meble szkolne, które muszą być spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę sprzęt równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak produkty opisane poniżej lub je przewyższać. Obowiązkiem wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego należy przedstawić dokładny opis. Proponowany sprzęt musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu poniżej. Jakiekolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy produktów lub ich producenci, a także szkice czy zdjęcia – mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Wykonawca ma obowiązek na etapie dostaw umożliwić weryfikacje dostarczonego wyposażenia meblowego  i w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego niezgodności z ofertą i/lub opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostawy danego wyposażenia meblowego oraz nakazanie wykonawcy natychmiastowej jego wymiany na koszt i odpowiedzialność wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres  min. 24 miesięcy maksymalnie 48 miesięcy.

Ostateczna kolorystyka zostanie ustalona z wybranym wykonawcą.

| L.p. | Nazwa | Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje | Liczba sztuk/kompletów | Cena jednostkowa ( z VAT ) za 1 szt. w PLN | Wartość całkowita (z VAT ) PLN (kol.4 x kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Biura i pomieszczenia dydaktyczne Wykaz mebli biurowych i szkolnych |  |  |  |  |  |
|  | Biurko + 2 dostawki | Biurko dwustanowiskowe prawe i lewe: szer. 2200x gł. 1400 x wys.760 [mm] wykonane z płyty wiórowej laminowanej, blat o grub. 25 mm, wykończone obrzeżem Pcv 2 mm, pod blatem po jednej i drugiej stronie 2 komplety szafek z 3 szufladami, z czego jedna zamykana na kluczyk. Do mocowania szuflad prowadnice metalowe - rolkowe umożliwiające swobodne wysuwanie szuflad. Kolor dąb sonoma. Blat biurka od strony szuflad zaokrąglony o promieniu 5 cm. Dostawka: szer.900 x gł. 700x wys.760 [mm] wykonana z płyty wiórowej laminowanej, blat o grubości 25 mm, którego wąskie płaszczyzny zostały wykończone obrzeżem Pcv 2 mm, blat ma mieć wysuwaną półka pod klawiaturę o szerokości 60-65 cm i po drugiej stronie ( w jednej dostawce z lewej, a w drugiej z prawe strony – zgodnie z rysunkiem nr. 2) ma znajdować się miejsce na jednostkę centralną komputera o szerokości min 20 cm. Kolor dąb sonoma. | 1 |  |  |
|  | Fotel | Fotel Podstawa pięcioramienna wykonana z polerowanego aluminium. Kolorystyka do uzgodnienia. Mechanizm synchroniczny. Funkcje: - synchroniczne odchylanie się siedziska 10 -12° wraz z oparciem 20-22°, - możliwość pochylenia siedziska, kąt ujemny 5°, - możliwość blokady oparcia w 5 pozycjach, - regulacja głębokości siedziska w 5 pozycjach w zakresie 50 mm, - regulacja siły oporu oparcia w zakresie 45 kg -110 kg, Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu mechanizmu, regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podwójnie łączone kółka do powierzchni miękkich lub twardych, wyposażone w mechanizm automatycznego hamowania bez obciążenia. Opcjonalnie kółka mogą być chromowane lub czarne. Siedzisko – tapicerowane w całości skórą ekologiczną, kolorystyka, szkielet wykonany z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 11 mm i obłożony formatką gąbki wylewanej oraz formatki. Oparcie – tapicerowane w całości skórą ekologiczną, kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym, szkielet wykonany z 8 warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 10 mm i obłożony z przodu formatką gąbki wylewanej. Oparcie wyposażone w system regulacji poduszki lędźwiowej. Regulacja obejmuje: wysokość oraz wypukłość. Osłona oparcia plastikowa w kolorze czarnym lub białym. Podłokietniki regulowane. Nakładki w kolorze czarnym lub tapicerowane skórą ekologiczną. Elementy metalowe pokryte chromową powłoką galwaniczną lub malowane proszkowo na kolor czarny. Certyfikat bezpieczeństwa GS. Atest wytrzymałościowy. Protokół Oceny Ergonomicznej. Rysunek poglądowy: | 15 |  |  |
|  | Szafa aktowa | Szafa aktowa o wymiarach szer. x gł. x wys. 1000x400x2200 [mm] Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Górne wieńce szaf o grubości 25 mm widoczne nad drzwiami wykończone obrzeżem PCV gr 2mm. Regulacja trzystopniowa półki. Odstępy między półkami umożliwiające łatwe wyjmowanie i wkładanie segregatora z dokumentami w pozycji pionowej. W szafach aktowych o szer. 1000 mm musi być przegroda pionowa w połowie szerokości zapobiegająca uginaniu się półek. Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni, ze spowalniaczem, odpowiedniej (z przeznaczeniem do mebli, które są często otwierane i zamykane). Szafy wyposażone w zamki patentowe. Szafy muszą posiadać stopki regulacyjne regulowane z wnętrza szafy, a także muszą być wykonane z cokołami. | 4 |  |  |
|  |  | Szafa aktowa o wymiarach szer. x gł. x wys. 1000x550x2200 [mm] Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Górne wieńce szaf o grubości 25 mm widoczne nad drzwiami wykończone obrzeżem PCV gr 2mm. Regulacja trzystopniowa półki. Odstępy między półkami umożliwiające łatwe wyjmowanie i wkładanie segregatora z dokumentami w pozycji pionowej. W szafach aktowych o szer. 1000 mm musi być przegroda pionowa w połowie szerokości zapobiegająca uginaniu się półek. Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni, ze spowalniaczem, odpowiedniej wytrzymałości (z przeznaczeniem do mebli, które są często otwierane i zamykane). Szafy wyposażone w zamki patentowe. Szafy muszą posiadać stopki regulacyjne regulowane z wnętrza szafy, a także muszą być wykonane z cokołami. | 1 |  |  |
|  | Szafa ubraniowo-aktowa | Szafa ubraniowo-aktowa o wymiarach szer. x gł. x wys. 1000x550x2200 [mm] Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma- z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Szafa musi być podzielona na część ubraniową o szer. 500 mm i część aktową o szer. 500 mm z 4 półkami. Szafy ubraniowe muszą być wyposażone w drążek do powieszenia ubrań. Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni, ze spowalniaczem, odpowiedniej wytrzymałości (z przeznaczeniem do mebli, które są często otwierane i zamykane). Szafy wyposażone w zamki patentowe. Szafy muszą posiadać stopki regulacyjne regulowane z wnętrza szafy, a także muszą być wykonane z cokołami. | 3 |  |  |
|  | Szafka pod ksero | Szafka pod ksero o wymiarach szer. x gł. x wys. 1000x550x830 [mm] Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Blat o grub. 25 mm, którego wąskie płaszczyzny zostały wykończone obrzeżem Pcv 2 mm. W górnej części szafki szuflada o wys. 140-150 mm. W dolnej części półka. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego Szafka musi posiadać stopki regulacyjne regulowane z wnętrza szafy, a także musi być wykonane z cokołem. | 3 |  |  |
|  | Krzesło | Krzesło z wyściełanym siedziskiem i oparciem tapicerowanym tkaniną w uzgodnionym kolorze, stelaż chromowany, podłokietniki z drewna. Wymiary: wysokość siedziska min. 440 - maks. 450 mm, szerokość siedziska min. 400 mm- maks. 410 mm, głębokość siedziska ok. 400 – 420 mm. Wysokość całkowita do 850 mm. Krzesło tapicerowane tkaniną: odporność na ścieranie – 150000 cykli Martindale’a (BS EN ISO 12947-2), trudnozapalność – papieros (BS EN 1021-1; siedzisko i oparcie tapicerowane pianką poliuretanową, trudnopalną. | 13 |  |  |
|  |  | Szkic ustawienia mebli w gabinecie dyrektora (0.01), sekretariacie (0.02) oraz w aneksie kuchennym (0.59) 1.Szafa aktowa - szer. 100 x gł. 40 x wys. 220 [cm] – 4 szt. 2.Szafa ubraniowa aktowa - szer. 100 x gł. 55 x wys. 220 [cm] - 1 szt. 3.Szafka pod ksero - szer. 100 x gł. 55 x wys. 83 [cm] 1 szt. 4.Szafka kuchenna stojąca - szer. 80 x gł. 55 x wys. 80 [cm] - 1 szt. 5.Szafka kuchenna wisząca - szer. 60 x gł. 30 x wys. 72 [cm] – 2 szt. 6.Szafka pod zlewozmywak - szer. 80 x gł. 60 x wys. 80 [cm] – 1 szt. 7.Biurko - szer. 220 x gł. 140 x wys. 76 [cm] – 1 szt. 8.Dostawka - szer. 90 x gł. 70 x wys. 76 [cm] – 2 szt. 9.Biurko - szer. 190 x gł. 65 x wys. 76 [cm] z dostawką - szer. 85 x gł. 60 x wys. 76 [cm] 10.Stół konferencyjny - szer. 180 x gł. 80 x wys. 76 [cm] - 1 szt. 11.Szafa ubraniowa - szer. 60 x gł. 55 x wys.200 [cm] – 1 szt. 12.Szafa aktowa - szer. 100 x gł. 40 x wys. 200 [cm] – 2 szt. 13.Szafa aktowa - szer. 60 x gł. 40 x wys. 200 [cm] – 1 szt. |  |  |  |
|  | Biurko z dostawką | Biurko z dostawką szer.1900x gł.650x wys.760 [mm] + szer.1000 x gł. 600x wys.760 [mm] Biurko: wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 25 mm, wykończone obrzeżem Pcv 2 mm, pod blatem po lewej stronie kaseton mobilny na kółkach kierowanych z 3 szufladami zamykanymi na kluczyk. Do mocowania szuflad prowadnice metalowe - rolkowe umożliwiające swobodne wysuwanie szuflad podczas ich użytkowania. Wzdłuż biurka maskownica 400-450 mm. Nogi metalowe Ø 50 z regulacją wysokości 750-800 mm malowane proszkowo na kolor aluminium. Kolor dąb sonoma. Dostawka: wykonana z płyty wiórowej laminowanej, blat o grubości 25 mm, którego wąskie płaszczyzny zostały wykończone obrzeżem Pcv 2 mm, blat ma mieć wysuwaną półkę pod klawiaturę o szerokości 600-650 mm i miejsce na jednostkę centralną komputera o szerokości min 200 mm. Kolor dąb sonoma. (zgodnie z rysunkiem) | 1 |  |  |
|  | Fotel | Fotel biurowy Siedzisko i oparcie fotela z wysokoelastycznej pianki tapicerowane miękką i gładką skórą ekologiczną. Wyprofilowane oparcie oraz obite, lekko zaokrąglone podłokietniki. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Fotel wyposażony w mechanizm kołysania, z regulacją do wagi ciała, chromowana podstawa, wyściełane podłokietniki. noga - stal chromowana mechanizm - stal Funkcje: regulacja wysokości (amortyzator gazowy), funkcja bujania (mechanizm TILT) • regulacja wysokości w zakresie 420-510 mm. • szerokość siedziska: min. 540 mm- max.560 mm • głębokość siedziska: min. 510 mm - max. 530 mm • wysokość oparcia: min. 700 mm – max.720 mm Rysunek poglądowy: | 5 |  |  |
|  | Stół konferencyjny | Stół konferencyjny dł. x szer. x wys. 1800x800x760 [mm] Blat stołu (kolor dąb sonoma) na metalowym stelażu, stelaż spawany w całości, nogi Ø 50 malowane proszkowo na kolor aluminium. Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grub. 25 mm, wykończone obrzeżem Pcv 2 mm. | 1 |  |  |
|  | Szafa aktowa typu witryna | Szafa aktowa typu witryna o wymiarach szer. x gł. x wys. 1000x400x2000 [mm] Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm– kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli z szybą mleczną. Drzwi podzielone na dwie części: 3/5 (górne) z szybą mleczną, 2/5 z drzwiami pełnymi. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm– kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Górne wieńce szaf widoczne nad drzwiami wykończone obrzeżem PCV gr 2mm. Regulacja trzystopniowa półki. Odstępy między półkami w szafach i regałach umożliwiające łatwe wyjmowanie i wkładanie segregatora z dokumentami w pozycji pionowej. W szafach aktowych o szer. 100 cm musi być przegroda pionowa zapobiegająca uginaniu się półek. Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni, ze spowalniaczem, odpowiedniej wytrzymałości (z przeznaczeniem do mebli, które są często otwierane i zamykane). Szafy wyposażone w zamki patentowe. Szafy muszą posiadać stopki regulacyjne regulowane z wewnątrz, a także muszą być wykonane z cokołami. | 2 |  |  |
|  |  | Szafa aktowa typu witryna o wymiarach szer. x gł. x wys. 1000x400x2200 [mm] Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm– kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli z szybą mleczną. Drzwi podzielone na dwie części: 3/5 (górne) z szybą mleczną, 2/5 z drzwiami pełnymi. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm– kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Górne wieńce szaf widoczne nad drzwiami wykończone obrzeżem PCV gr 2mm. Regulacja trzystopniowa półki. Odstępy między półkami w szafach i regałach umożliwiające łatwe wyjmowanie i wkładanie segregatora z dokumentami w pozycji pionowej. W szafach aktowych o szer. 100 cm musi być przegroda pionowa zapobiegająca uginaniu się półek. Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni, ze spowalniaczem, odpowiedniej wytrzymałości (z przeznaczeniem do mebli, które są często otwierane i zamykane). Szafy wyposażone w zamki patentowe. Szafy muszą posiadać stopki regulacyjne regulowane z wewnątrz, a także muszą być wykonane z cokołami. | 1 |  |  |
|  | Szafa ubraniowo aktowa | Szafa ubraniowo aktowa o wymiarach szer. x gł. x wys. 600x550x2000 [mm] Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm– kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Górne wieńce szaf widoczne nad drzwiami wykończone obrzeżem PCV gr 2mm. Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni, ze spowalniaczem, odpowiedniej wytrzymałości (z przeznaczeniem do mebli, które są często otwierane i zamykane). Szafy wyposażone w zamki patentowe. Szafy muszą posiadać stopki regulacyjne regulowane z wewnątrz, a także muszą być wykonane z cokołami. | 1 |  |  |
|  | Szafa aktowa | Szafa aktowa o wymiarach szer. x gł. x wys. 600x400x2000 [mm] Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Górne wieńce szaf widoczne nad drzwiami wykończone obrzeżem PCV gr 2mm. Regulacja trzystopniowa półki. Odstępy między półkami w szafach i regałach umożliwiające łatwe wyjmowanie i wkładanie segregatora z dokumentami w pozycji pionowej. Zawiasy puszkowe 35 mm, kąt otwarcia 110 stopni, ze spowalniaczem, odpowiedniej wytrzymałości (z przeznaczeniem do mebli, które są często otwierane i zamykane). Szafy wyposażone w zamki patentowe. Szafy muszą posiadać stopki regulacyjne regulowane z wewnątrz, a także muszą być wykonane z cokołami. | 1 |  |  |
|  |  | Aranżacja pomieszczenia biurowego: 1.Biurko - szer. 190 x gł. 65 x wys. 76 [cm] z dostawką - szer. 85 x gł. 60 x wys. 76 [cm] 2.Stół konferencyjny - szer. 180 x gł. 80 x wys. 76 [cm] - 1 szt. 3.Szafa ubraniowa - szer. 60 x gł. 55 x wys.200 [cm] – 1 szt. 4.Szafa aktowa - szer. 100 x gł. 40 x wys. 200 [cm] – 2 szt. 5.Szafa aktowa - szer. 60 x gł. 40 x wys. 200 [cm] – 1 szt. Fotel szt. 1 |  |  |  |
|  | Krzesła uczniowskie twarde | Krzesło szkolne twarde Krzesła szkolne mają być wykonane z rury okrągłej ø 20 mm w rozmiarze nr 7. Siedzisko i oparcie krzesła jako jeden element ma być wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 8mm, pomalowanej trzykrotnie lakierem bezbarwnym. Wymiary: gł. 470-490 mm, szer. 450-490 mm, wysokość całkowita 820-870 mm. Zamontowane do stelaża za pomocą nitów zrywalnych. Krzesła malowane proszkowo kolorze ciemny grafit/ antracytowy. Krzesła muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytku szkolnego. | 111 |  |  |
|  | Stoliki uczniowskie | Stolik szer. 1300 x głęb. 800 [mm] Nogi stołów wykonane z rury o średnicy 20-32x1,5 mm pomalowany farbą proszkową kolorze ciemny grafit/ antracytowy. Blaty stolików mają być wykonane z płyty laminowanej w kolorze: drewno jasne słomkowe - dąb bielony, brzoza, buk. wykończone obrzeżem Pcv 2 mm w kolorze blatu. Blaty stolików o grub. min. 18 mm i wymiarach szer. 1300 mm x głęb. 800 mm. | 6 |  |  |
|  | Gabloty wiszące | Gablota z podłożem magnetycznym Rama aluminiowa, anodowana w kolorze srebrnym. Gablota ogłoszeniowa z drzwiami przesuwnymi, wyposażona w plastikowe, szare narożniki ochronne. Specjalnie powlekana tylna ściana ze stali. Szklane przesuwane drzwi. Gablota zamykana zamkiem patentowym. Szczegółowy opis: - grubość gabloty 58-60 mm - szerokość gabloty 1200 mm - wysokość gabloty 800 mm - podłoże magnetyczne | 4 |  |  |
|  | Gablota na klucze | Gablota na klucze wykonana z bezpiecznego szkła akrylowego. Rama aluminiowa anodowana, w kolorze srebrnym. Drzwi uchylne zamykane na zamek patentowy - 140-150 haczyków na klucze z numerkami - szerokość 600 – 700 mm - wysokość 500 – 600 mm - Grubość gabloty 60 mm - Trwałe haczyki aluminiowe | 1 |  |  |
|  | Biurko | Biurko (zwykłe) szer. 1500 x gł. 700 x wys. 750 [mm] Biurko: szer.150x gł.70x wys.75 [cm] wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 25 mm wykończone obrzeżem Pcv 2 mm, blat z wysuwaną półka pod klawiaturę o szerokości 600-650 mm i miejsce na jednostkę centralną komputera o szerokości min 200 mm. pod blatem kaseton z 3 szufladami zamykanymi na kluczyk. Do mocowania szuflad zastosowane prowadnice metalowe - rolkowe umożliwiające swobodne wysuwanie szuflad podczas ich użytkowania. Wzdłuż biurka maskownica o szer. 400-450 mm. Kolor Drewno jasne słomkowe - dąb bielony, brzoza, buk. | 3 |  |  |
|  | Stoliki | Stolik szkolny 2 osobowy szer. 1300 x głęb. 500 x wys. 750 [mm] Nogi stołów mają być wykonane z rury o średnicy 20-25x1,5 mm pomalowany farbą proszkową w kolorze ciemny grafit/ antracytowy. ustaleń z zamawiającym. Blaty stolików wykonane z płyty laminowanej kolor - drewno jasne słomkowe - dąb bielony, brzoza, buk wykończone obrzeżem Pcv 2 mm w kolorze blatu. Blaty stolików o grub. min. 18 mm. Wymiary blatu 1300 mm x 500 mm. Pod blatem wzdłuż stolika musi się znajdować wzmacniający element metalowy. Stoliki szkolne muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytku szkolnego. | 16 |  |  |
|  | Stoliki | Stoliki szer. 2000 x głęb. x 1000 x wys. 750 [mm] Nogi stołów wykonane z rury o śr ednicy 20-25x1,5 mm pomalowane farbą proszkową ciemny grafit/ antracytowy numer stolika oznaczony kolorem zatyczki. Blaty stolików wykonane z płyty laminowanej - kolor drewno jasne słomkowe - dąb bielony, brzoza, buk, wykończone obrzeżem Pcv 2 mm w kolorze blatu. Blaty stolików o grub. min. 18 mm. Wymiary blatu 2000 mm x 1000 mm. Pod blatem wzdłuż stolika musi się znajdować wzmacniający element metalowy. | 4 |  |  |
|  | Krzesła uczniowskie miękkie szare | Krzesło stacjonarne tapicerowane Krzesło wyściełane na stelażu metalowym z rury stalowej o przekroju Ø 20 mm w rozmiarze nr 7 w kolorze ciemny grafit/ antracytowy, nogi stelaża zakończone zatyczkami z tworzywa sztucznego, stelaż przy oparciu zaokrąglony, oparcie i siedzisko ze sklejki bukowej o gr. min. 8 mm, siedzisko i oparcie tapicerowane wyściełane materiałem w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, możliwość sztaplowania. Wymiary minimalne: gł. 530 mm, szer. 510 mm, wysokość całkowita 820 mm. Krzesła muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytku szkolnego. | 98 |  |  |
|  | Szafka kuchenna stojąca | Szafka kuchenna stojąca - szer. 800 x głęb. 550 x wys. 800 [mm] wykonana z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Szafka podzielona na dwie części: z lewej strony dwie półki, z prawej w górnej części szuflada, a w dolnej jedna półka. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Dwa blaty o wymiarach szer. x głęb. x grub. 2400 x 60 x. 36 [mm] (każdy wspólny dla 2 szafek stojących i jednego zlewozmywaka) Blaty z płyty meblowej laminowanej – kolor do ustalenia z zamawiającym - z obrzeżem 2 mm w kolorze blatu. | 4 |  |  |
|  | Szafka kuchenna stojąca | Szafka kuchenna stojąca podwójna – 2 x (szer. 800 x głęb. 550 x wys. 800 [mm] ) wykonana z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Szafka podzielona na dwie części: z lewej strony dwie półki, z prawej w górnej części szuflada, a w dolnej jedna półka. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Jeden blat o wymiarach szer. x głęb. x grub. 2400 x 60 x. 36 [mm] – z lewej strony oparty na szafce kuchennej stojącej i z prawej strony podparty dwiema nogami metalowymi (chrom/nikiel) o średnicy 30-40 mm. Dotyczy pomieszczenia 0.59. Blat z płyty meblowej laminowanej – kolor do ustalenia z zamawiającym - z obrzeżem 2 mm w kolorze blatu. | 1 |  |  |
|  | Szafka pod zlewozmywak | Szafka pod zlewozmywak szer. 800 x głęb. 550 x wys. 800 [mm] Zlewozmywak 2 komorowy z ociekaczem i baterią wpuszczany w blat postformingowy. Łączny wymiar 2400x600x800 [mm]. Meble wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – z obrzeżem min. 2 mm w kolorze dąb sonoma. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF. | 3 |  |  |
|  | Szafka kuchenna wisząca | Szafka kuchenna wisząca z suszarką szer. 600 x głęb. 300 x wys. 720 [mm] wykonana z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm - z obrzeżem 2 mm w kolorze ustalonym z zamawiającym. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Szafka zawieszona na szynie montażowej z regulacją. | 1 |  |  |
|  | Szafka kuchenna wisząca | Szafka kuchenna wisząca szer. 600 x głęb. 300 x wys. 720 [mm] wykonana z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor do ustalenia z zamawiającym - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Szafka podzielona półką poziomą, w dolnej części suszarka. Szafka zawieszona na szynie montażowej z regulacją. | 7 |  |  |
|  | Szafki ubraniowe | Szafka ubraniowa o wymiarach szer. 600 x głęb. 550 x wys. 1800 [mm] Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma- z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Szafka ubraniowa musi być wyposażona w drążek do powieszenia ubrań i w górnej części w półkę. Zawiasy puszkowe, ze spowalniaczem, odpowiedniej wytrzymałości (z przeznaczeniem do mebli, które są często otwierane i zamykane), wyposażona w zamki patentowe. Szafy muszą posiadać stopki o wysokości 150 mm (regulacyjne) regulowane z wnętrza szafy. | 15 |  |  |
|  | Szafka schowkowa | Szafka schowkowa (śniadaniowa) stojąca z 8 schowkami o wymiarach szer. x głęb. x wys. 1200 x 300 x 600 [mm] Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma- z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Uchwyty satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego, wyposażona w zamki patentowe. Szafka posiada nóżki o wys. 150 mm. | 2 |  |  |
|  | Stoły do jadalni | Stoły do jadalni 1200x800 [mm] Nogi stołów wykonane z rury o średnicy 20-32x1,5 mm pomalowane farbą proszkową ciemny grafit/ antracytowy Blaty stolików wykonane z płyty laminowanej kolor drewno jasne słomkowe - dąb bielony, brzoza, buk, wykończone obrzeżem Pcv 2 mm w kolorze blatu. Blaty stolików o grub. min. 18 mm i wymiarach szer. 1200 mm x głęb. 800 mm. Wysokość stolika 750 mm. | 10 |  |  |
|  | Stolik komputerowy 1 osobowy z podstawką | Stolik komputerowy 1 osobowy z podstawką Wykonany z rury Ø 20-32 malowany proszkowo na kolor czarny. Blat szer. 1000 mm x gł. 650 mm z płyty laminowanej gr min. 18 mm, kolor - drewno jasne słomkowe - dąb bielony, brzoza, buk,, z półką pod klawiaturę i stację wewnątrz stolika. Wysokość stolika 750 mm. Stoliki szkolne muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytku szkolnego. | 4 |  |  |
|  | Stół komputerowy | Stolik komputerowy 1 osobowy z podstawką Wykonany z rury Ø 20-32 malowany proszkowo na kolor czarny. Blat dług. 1000 mm x szer. 650 mm z płyty laminowanej gr min. 18 mm, kolor - buk, z półką pod klawiaturę i stację wewnątrz stolika. Stoliki szkolne muszą posiadać certyfikat dopuszczający do użytku szkolnego. Wysokość stolika 750 mm. | 16 |  |  |
|  | Stoliki uczniowskie | Stoliki uczniowskie 3 osobowe 1800x500 [mm] Nogi stołów wykonane z rury o średnicy 20-25x1,5 mm pomalowany farbą proszkową ciemny grafit/ antracytowy numer stolika oznaczony jest kolorem zatyczki. Blaty stolików wykonane z płyty laminowanej, kolor - drewno jasne słomkowe - dąb bielony, brzoza, buk, wykończone obrzeżem Pcv 2 mm w kolorze blatu. Blaty stolików o grub. 18 mm. Wymiary blatu szer. 1800 mm x głęb. 500 mm. Rozmiar stolika 7. Pod blatem wzdłuż stolika musi się znajdować wzmacniający element metalowy. | 6 |  |  |
|  | Biurko narożne | Biurko narożne 1500x1400 [mm] - lewe. Biurko: szer.1500x gł.600x wys.750 [mm] + dostawka szer. 800xgłęb. 550x wys. 750 [mm] wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm wykończone obrzeżem Pcv 2 mm, blat z wysuwaną półka pod klawiaturę o szerokości 60-65 mm i miejsce na jednostkę centralną komputera o szerokości min 20 cm. pod blatem kaseton z 3 szufladami zamykanymi na kluczyk. Do mocowania szuflad zastosowane prowadnice metalowe - rolkowe umożliwiające swobodne wysuwanie szuflad podczas ich użytkowania. Wzdłuż biurka maskownica 400-450 mm. Kolor dąb sonoma. | 1 |  |  |
|  | Biurko z dostawka półokrągłą u szczytu biurka | Biurko: szer.1400 x gł.600 x wys.760 [mm] wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 25 mm, której wąskie płaszczyzny zostały wykończone obrzeżem Pcv 2 mm. Wzdłuż biurka maskownica 400-450 mm. Nogi metalowe malowane proszkowo na kolor aluminium. Kolor dąb sonoma. Dostawka półokrągła u szczytu biurka (zgodnie z rysunkiem: szkic ustawienia mebli w sekretariacie) | 1 |  |  |
|  | Szafka mobilna z szufladami | Szafka mobilna z szufladami o wymiarach szer. 800 głęb. 400 x wys. 760 [mm]. Szafka stojąca na 4 kierowanych kółkach, kompatybilna z biurkiem (z poz. 37) z 6 szufladami w dwóch rzędach, wykonana z płyty meblowej laminowanej o grub. min. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 1 mm w kolorze mebli. Blat o grubości 25 mm. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szafki wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. | 1 |  |  |
|  | Szafka stojąca | Szafka stojąca o wymiarach szer. głęb. wys. 800x400x760 [mm] wykonana z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Drzwi mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej o grub. 18 mm – kolor dąb sonoma - z obrzeżem 2 mm w kolorze mebli. Szafka podzielona na dwie części: w górnej szuflada z dwoma uchwytami, a w dolnej części szafka z jedną półką. Uchwyty metalowe łukowe, satynowe. Tylne ścianki szaf wykonane z płyty HDF grubości 3mm koloru białego. Górne wieńce szaf widoczne nad drzwiami wykończone obrzeżem PCV gr 2mm. | 3 |  |  |
|  |  | Szkic ustawienia mebli w sekretariacie 1. Biurko o wymiarach blatu szer. 140 x gł. 60 x wys. 76 [cm] z dostawką półokrągłą u szczytu biurka na 1 nodze 2. Szafka stojąca o wymiarach szer. 80 x gł. 40 x wys. 76 [cm] – 1 szt. 3. Szafa ubraniowo-aktowa - szer. 100 x gł. 55 x wys. 220 [cm] – 1 szt. 4. Szafa aktowa - szer. 100 x gł. 55 x wys. 220 [cm] – 1 szt. 5. Szafa pod ksero - szer. 100 x gł. 55 x wys. 83 [cm] – 1 szt. 6. Szafka stojąca - szer. 80 x gł. 40 x wys. 76 [cm] – 3 szt. Krzesło - 2 szt. |  |  |  |
|  | Biurko z dostawką | Biurko z dostawką [szer. x głęb. x wys.] (1400x500x760)+(900x500x760) [mm] Biurka powinny być wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. 18 mm, z obrzeżem Pcv 2 mm. Do mocowania szuflad prowadnice metalowe-rolkowe. Biurko po jednej stronie musi posiadać szafkę z 3 szufladami. Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grub. 25 mm, wykończone obrzeżem Pcv 2 mm. Dostawka do biurka z prawej strony o wym. 900x500x760 [mm] z półką pod klawiaturę i stację komputera (zgodnie z rysunkiem: szkic ustawienia mebli w gabinecie wicedyrektora). Kolor dąb sonoma. | 1 |  |  |
|  | Stół konferencyjny | Stół konferencyjny dł. x szer. x wys. 1400x500x760 [mm] Blat stołu na metalowym stelażu, stelaż spawany w całości, nogi Ø 50 z regulacją wysokości stopki, malowane na aluminium. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grub. 25 mm, wykończone obrzeżem Pcv 2 mm. Stół konferencyjny i biurko (poz. 41) muszą być w tym samym stylu. Kolor dąb sonoma. | 1 |  |  |
|  |  | Szkic ustawienia mebli w gabinecie wicedyrektora 1 – Biurko - szer. 140 x gł. 50 x wys. 76 [cm] z dostawką - szer. 90 x gł. 50 x wys. 76 [cm] 2 - Stół konferencyjny - szer. 140 x gł. 50 x wys. 76 [cm] – 1 szt. 3 - Szafa aktowa typu witryna szer. 100 x gł. 40 x wys. 200 [cm] – 1 szt. 4 - Szafa ubraniowa aktowa szer. 100 x gł. 55 x wys. 220 [cm] – 1 szt. Fotel – 1szt. Krzesło – 3 szt. |  |  |  |
|  | Krzesła uczniowskie miękkie szare z pulpitem | Krzesło z pulpitem Krzesło składane, na stelażu z profilu okrągłego ø 25 ze wzmocnieniem stelaża pod siedziskiem. Nogi zakończone ślizgami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Siedzisko i oparcie z tkaniny tapicerskiej, maskownica siedziska i oparcia w kolorze czarnym. Wymiary: gł. 460 mm-480 mm, szer. 500 mm- 520 mm, wysokość całkowita 800 mm - 820 mm. Blat uchylny ze sklejki bukowej min. 15mm z podporą dla większej stabilności i wygody użytkownika. Kolor do uzgodnienia z zamawiającym. | 40 |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA Z VAT W PLN |  |  |  |

Oświadczamy, że zaoferowane meble są zgodne z przedmiotem zamówienia i spełniają wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji mebli znajdujących  się w niniejszym załączniku nr 1a przy ewentualnym zachowaniu tolerancji wymiarów i parametrów w zakresie określonym powyżej.

Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy

…………………………………………………

(pieczęć i podpis)

Data…………………